
	[image: image97.png]



三汇SMG系列无线网关


	SMG4002
SMG4004
SMG4008
SMG4016
SMG4032
无线网关


	


	Version 2.1.0

	

	杭州三汇信息工程有限公司

	www.synway.cn


目  录

i目  录


iv版权申明


v版本修订记录


1第1章
产品介绍


41.1.
应用场景图


41.2.
功能列表


61.3.
硬件描述


81.4.
指示灯信息说明


10第2章
快速使用


13第3章
WEB配置


133.1.
登录系统


133.2.
运行信息


133.2.1.
系统信息


143.2.2.
端口状态


153.2.3.
呼叫统计


153.2.4.
SIP消息统计


153.3.
快速向导


173.4.
VoIP设置


173.4.1.
SIP设置


183.4.2.
SIP兼容性


193.4.3.
SIP坐席


203.4.4.
SIP服务器


213.4.5.
NAT设置


213.4.6.
媒体设置


233.5.
高级设置


233.5.1.
网络设置


243.5.2.
系统参数


243.5.3.
业务配置


253.5.4.
拨号规则


283.5.5.
功能键


283.5.6.
提示音


293.5.7.
彩铃


303.5.8.
QoS


313.5.9.
信号音发生器


313.5.10.
信号音检测器


323.5.11.
CDR


323.5.12.
VPN


333.6.
无线配置


333.6.1.
基本参数


353.6.2.
无线参数


363.6.3.
呼叫转移


373.6.4.
短信息


383.6.5.
SMPP


383.6.6.
SMS over SIP


393.6.7.
IMEI


403.6.8.
USSD


403.6.9.
Email


413.6.10.
SIM卡管理


423.6.11.
PIN码管理


443.6.12.
基站选择


443.6.13.
上网设置


453.6.14.
AMD


463.6.15.
主叫隐藏


463.6.16.
SIM卡方式


473.6.17.
呼叫等待


473.6.18.
锁卡


473.7.
通话管理


483.7.1.
余额查询


493.7.2.
端口限制


503.7.3.
名单计时


513.7.4.
TEL to IP自动路由


513.7.5.
黑名单


523.7.6.
短信计数


523.7.7.
自动功能


533.7.8.
端口计费


543.8.
端口设置


543.8.1.
端口设置


563.8.2.
端口组设置


573.9.
路由设置


583.9.1.
路由参数


583.9.2.
IP to Tel/IP路由


593.9.3.
Tel to IP路由


603.10.
号码变换


613.10.1.
IP to Tel/IP主叫变换


623.10.2.
IP to Tel/IP被叫变换


623.10.3.
Tel to IP主叫变换


643.10.4.
Tel to IP被叫变换


643.11.
系统工具


643.11.1.
软件升级


653.11.2.
信令抓包


663.11.3.
端口录音


663.11.4.
呼叫日志


673.11.5.
操作日志


673.11.6.
更改口令


673.11.7.
备份载入


683.11.8.
恢复出厂


683.11.9.
重启设置


683.11.10.
系统监控


683.11.11.
集中管理


693.11.12.
PING测试


703.11.13.
TRACERT测试


713.11.14.
无线网络测试


723.11.15.
模块测试


723.11.16.
访问控制


733.11.17.
设备锁定


74附录A 主要技术/性能参数


75附录B 常见问题


76附录C无线网关VPN使用说明


79附录D 技术/销售支持





版权申明

本文档版权属杭州三汇信息工程有限公司所有。

杭州三汇信息工程有限公司保留对此文件进行修改而不另行通知之权利。
杭州三汇信息工程有限公司承诺所提供的信息为正确且可靠，但并不保证本文件绝无错误。
请在使用本产品前，自行确定所使用的相关技术文件及规格为最新有效之版本。若因贵公司使用本公司之文件或产品，而需要第三方之产品、专利或者著作等与其配合时，则应由贵公司负责取得第三方同意及授权。关于上述同意及授权，非属本公司应为保证之责任。
版本修订记录

	版本号
	发布日期
	修订内容

	Version 1.0.0
	2015.08
	新创建此文档。

	Version 1.1.0
	2015.11
	修订此文档。

	Version 1.2.0
	2016.1
	修订此文档。

	Version 1.3.0
	2016.4
	修订此文档。

	Version 1.4.0
	2016.6
	修订此文档。

	Version 1.5.0
	2016.12
	修订此文档。

	Version 1.6.0
	2017.03
	修订此文档。

	Version 1.7.0
	2017.05
	修订此文档。

	Version 1.8.0
	2017.10
	修订此文档。

	Version 1.9.0
	2018.03
	修订此文档。

	Version 2.0.0
	2018.07
	修订此文档。

	Version 2.1.0
	2019.01
	修订此文档。


请访问我们的网站（www.synway.cn）以获取该文档的最新版本。

第1章 产品介绍

欢迎使用三汇SMG系列无线网关（以下简称无线网关）。无线网关是三汇网关系列产品中的一员，实现无线网络和VoIP网络互联，采用技术较新的VoIP处理器和无线模块，技术上有很强的优势。采用自弹式SIM卡座，更换SIM卡非常方便。
目前支持的无线网关产品型号如下：
	系列
	型号及端口数
	支持网络频段、频率代号

	GSM网关
	SMG4032-32G1
	GSM频段：850/900/1800/1900MHz

	
	SMG4016-16G1
	

	
	SMG4032-32G
	

	
	SMG4016-16G
	

	
	SMG4008-8G
	

	
	SMG4004-4G
	

	WCDMA网关
	SMG4032-32W1
	GSM频段：900/1800MHz
UMTS频段：900/2100MHz

	
	SMG4016-16W1
	

	
	SMG4016-16W
	

	
	SMG4008-8W
	

	
	SMG4004-4W
	

	
	SMG4002-2W
	

	
	SMG4032-32WA
	GSM频段：850/900/1800/1900MHz
UMTS频段：850/1900MHz

	
	SMG4016-16WA
	

	
	SMG4008-8WA
	

	
	SMG4004-4WA
	

	
	SMG4002-2WA
	

	
	SMG4032-32WT
	GSM频段：850/900/1800/1900MHz
UMTS频段：850/2100MHz

	
	SMG4016-16WT
	

	
	SMG4008-8WT
	

	
	SMG4004-4WT
	

	
	SMG4002-2WT
	

	
	SMG4032-32WZ
	GSM频段：850/900/1800/1900MHz
UMTS频段：850/900/1900/2100MHz

	
	SMG4016-16WZ
	

	
	SMG4008-8WZ
	

	
	SMG4004-4WZ
	

	
	SMG4002-2WZ
	

	CDMA网关
	SMG4032-32C
	CDMA频段：CDMA 2000 800MHz

	
	SMG4016-16C
	

	
	SMG4008-8C
	

	
	SMG4004-4C
	

	LTE网关
	SMG4032-32LE
	FDD LTE：B1/B3/B5/B7/B8/B20

TDD LTE：B38/B40/B41

WCDMA：B1/B5/B8

GSM：B3/B8

	
	SMG4016-16LE
	

	
	SMG4008-8LE
	

	
	SMG4004-4LE
	

	
	SMG4002-2LE
	

	
	SMG4032B-32LC 
	FDD LTE：B1/B3

TDD LTE：B38/B39/B40/B41

TDSCDMA：B34/B39

WCDMA：B1

CDMA2000 1X/EVDO：BC0

GSM频段：900/1800MHz

	
	SMG4016B-16LC
	

	
	SMG4032-32LC1
	

	
	SMG4016-16LC1
	

	
	SMG4032-32LC
	

	
	SMG4016-16LC
	

	
	SMG4008-8LC
	

	
	SMG4004-4LC
	

	
	SMG4002-2LC
	

	
	SMG4032-32LA
	TDD LTE：B40

FDD LTE：B1/B1/B3/B4/B5/B7/B8/B28

WCDMA：B5/B8/B2/B1

GSM频段：850/900/1800/1900MHz

	
	SMG4016-16LA
	

	
	SMG4008-8LA
	

	
	SMG4004-4LA
	

	
	SMG4002-2LA
	

	
	SMG4032-32LT
	TDD LTE：B40

FDD LTE：B1/B1/B3/B4/B5/B7/B8/B28

WCDMA：B5/B8/B2/B1

GSM频段：850/900/1800/1900MHz

	
	SMG4016-16LT
	

	
	SMG4008-8LT
	

	
	SMG4004-4LT
	

	
	SMG4002-2LT
	

	
	SMG4032-32LV
	FDD LTE：B4/B13

	
	SMG4016-16LV
	

	
	SMG4008-8LV
	

	
	SMG4004-4LV
	

	
	SMG4002-2LV
	


表1‑1 SMG系列无线网关产品列表
1.1. 应用场景图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1‑1三汇SMG系列无线网关的应用场景图
1.2. 功能列表
	基本功能
	说明

	TDM呼叫
	从TDM线路呼入，经过号码变换，根据指定的路由规则获取IP地址来进行呼叫

	IP呼叫
	从IP线路呼入，经过路由和号码变换，连接指定的TDM线路进行语音通信

	号码变换
	删减号码头部或尾部的数字，或者对号码添加前缀或后缀

	呼叫转接
	包括无条件呼转、遇忙呼转、无应答呼转和不可及呼转

	来电显示
	显示来话号码

	回波抵消
	在无线端口通话过程中提供回波抵消功能

	TDM/VoIP路由
	用户可以设置路由路径，从IP到TDM或从TDM到IP

	支持同时注册多服务器
	支持同时设置网关对外注册的主注册服务器和备用注册服务器

	支持IMS注册
	支持注册到IMS网络下的服务器

	定制IVR录音
	提供接口，可定制IVR提示音

	黑白名单
	允许设置WEB访问权限的黑白名单

	调整端口增益
	支持调整接受和发送的语音增益

	收发短信/USSD
	支持短信收发、USSD请求和响应

	自动选择网络
	支持自动识别并选择相应的网络运营商

	SMS编解码
	支持ASCII/UCS2的SMS编解码

	信令和协议
	说明

	SIP信令
	兼容的协议：SIP V1.0/2.0、RFC3261

	语音
	音频编解码格式

G.711A、G.711U、G.729A/B、G.723、G.722、AMR、iLBC
DTMF模式

RFC2833、SIP INFO、INBAND



	网络特性
	说明

	网络协议
	TCP/UDP、HTTP、ARP/RARP、DNS、NTP、TFTP、TELNET、STUN

	静态IP
	IP地址修改

	DHCP
	动态分配IP地址

	DNS
	域名解析

	安全性
	说明

	管理认证
	支持管理员认证确保资源和数据的安全性

	系统监控
	监控系统、服务运行状态

	维护升级
	说明

	WEB配置
	通过WEB界面修改配置

	支持语言
	中文、英文

	软件升级
	基于WEB的用户界面、网关服务、内核及固件升级

	跟踪测试
	基于WEB的Ping测试和Tracert测试

	SysLog类型
	ERROR、WARNING、INFO、DEBUG


1.3. 硬件描述
无线网关支持2个以太网口，采用外置12V电源供电，产品外观示意图如下：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1‑2SMG4008前面板示意图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1‑3SMG4008后面板示意图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1‑4 SMG4016前面板示意图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1‑5 SMG4016后面板示意图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1‑6 SMG4032前面板示意图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1‑7 SMG4032后面板示意图

上图中各接口、按键及指示灯的详细介绍如下：
	接口
	说明

	网络接口
	数量：2个

	
	类型：RJ-45

	
	带宽：10/100 Mbps

	
	自适应带宽：支持

	
	自动翻转：支持

	
	自带Link灯和ACTIVE灯，具体说明请见指示灯信息说明

	SIM卡插槽
	数量：4、8、16×4、32×4个

	
	支持网络：GSM、WCDMA、CDMA、VoLTE

	串口
	数量：1

	
	类型：RS-232

	
	波特率：115200 bps

	
	连接器类型：RJ45转DB-9连接器（4004、4008系列）、Mini-USB连接线（4016、4032系列）

	
	数据位：8 bits

	
	停止位：1 bit

	
	校验：无

	
	流控：无

	外部电源接口
	外部电源输入12V电压，内正外负，电流不小于3A

	按键
	说明

	恢复出厂设置按键
	按钮持续时间3秒，恢复厂商设置

	指示灯
	说明

	电源指示灯
	指示电源状态，开机通电后点亮

	运行指示灯
	指示设备运行状态，具体说明见指示灯信息说明

	告警指示灯
	指示设备异常，告警，具体说明见指示灯信息说明

	Link指示灯
	网络接口右侧的绿色LED指示灯，用于指示网络连接状态

	ACT指示灯
	网络接口左侧的橙色LED指示灯，该指示灯闪烁表示数据正在传输

	端口指示灯
	1. 端口空闲，LED灯亮且常绿
2. 端口不可用，LED灯亮且常红
3. 端口使用中，LED绿灯闪烁
4. 禁用端口模块，LED红灯闪烁

5. SMG4016系列网关同一个通道有多张卡时只有使用中的卡对应SIM卡槽灯亮，其余SIM卡槽灯均为熄灭状态


其它硬件参数请参考附录A 主要技术/性能参数。
1.4. 指示灯信息说明
无线网关提供两个指示设备运行状态的LED指示灯：运行灯与告警灯。运行灯为绿色，告警灯为红色。指示灯的状态及含义说明如下：
	指示灯
	状态
	含义

	运行灯
	熄灭
	系统未启动

	
	点亮及快闪
	系统正在启动

	
	慢闪
	设备正常运行

	告警灯
	熄灭
	设备无异常

	
	点亮
	启动时：设备正常

运行中：设备异常

	
	闪烁
	设备异常


说明：

· 开机过程包括系统启动和网关服务启动两个阶段。系统启动过程大约持续1分钟，系统启动成功后，运行灯与告警灯均点亮。网关服务启动成功，设备正常运行后，运行灯闪烁，告警灯熄灭。
· 运行过程中，告警灯点亮或者闪烁表示设备异常，用户如果无法自行排除故障，请联系我公司的技术人员处理故障，技术支持联系方式见附录D技术/销售支持。
第2章 快速使用

本章节旨在帮助用户于最短的时间内掌握无线网关产品的基本使用方法。

第一步：确认产品包装盒内包含以下物品；
· 无线网关1台
· 外置12V 电源适配器1个
· 2/4/8/16/32根胶棒GSM/WCDMA/CDMA/LTE天线
· 标准RJ45转DB9转接线（4002/4004/4008系列）、Mini-USB连接线（4016/4032系列） 
· 8mm天线小板手
· 脚垫4个 
· 网线1根
· 保修卡1份
· 安装手册1份
第二步：接入网线；
无线网关提供的是RJ-45接口。

第三步：插入SIM卡，安装天线；
无线网关提供的是SIM卡插槽，用户可以直接接入SIM卡（标准尺寸）。从包装中取出胶棒天线，安装到无线网关上，并用板手旋紧，保持天线均匀排列。
第四步：上电启动网关；
对于无线网关，需要接入外置电源。将外置电源插入无线网关的电源接口，并输入100～240V AC电源上电，如下图所示。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2‑1无线网关外置电源连接示意图
第五步：登录网关

通过浏览器输入无线网关的初始IP地址（192.168.1.101），进入无线网关。具体登录方法见登录系统，无线网关的初始用户名为admin，初始密码为admin。用户在初次登录后，应尽快通过“系统工具(更改口令”界面修改初始用户名及密码。用户名、密码修改方法见更改口令。用户名及密码修改后，需要重新登录。

第六步：修改网关的IP地址。

通过“高级配置(网络设置”界面修改IP，使之融入公司的局域网中。IP地址的修改方法见网络设置。IP地址修改后，需要使用新设置的IP地址重新登录。

第七步：拨打电话。

说明：为方便用户理解及操作，此步骤的所有示例均不涉及注册操作，即SIP以点对点的方式进行外呼。

第一种：手机拨打IP电话（TEL(IP）

1. 在“高级设置(拨号规则”界面点击“添加拨号规则”按钮，添加一条拨号规则，操作方法见拨号规则。输入一个具体的号码，或输入n个“x”表示n个任意号码（比如xxx表示3个任意号码）。索引可以采用默认值，描述不能为空。
举例：选择索引为99，填写描述为test，设置拨号规则为123。
2. 在“端口设置(端口组设置”界面点击“添加端口组”按钮，新增端口组，选择对应端口加入到该端口组内，操作方法见端口组设置。其余选项可以采用默认值，描述不能为空。
举例：假设将端口1加入端口组。勾选Port1，选择索引为1，填写描述为test，其余配置项不修改，采用默认值。
3. 在“路由设置(Tel(IP路由”界面中点击“添加路由规则”按钮，新增路由规则，操作方法见Tel to IP路由。选择第2步中设置的端口组为来源端口组，并填入需要呼叫的远端IP地址和呼叫目的端口。其余选项可以采用默认值，描述不能为空。
举例：假设需要呼叫的远端IP电话的IP地址为192.168.0.111，端口为5060。选择索引为63，来源端口组为1，填写描述为test，呼叫目的IP为192.168.0.111，呼叫目的端口为5060，其余配置项不修改，采用默认值。
4. 通过外部话机拨打SIM卡号码，然后根据提示音拨打第1步中设定的号码（如果第1步中设定了一个具体号码，则必须拨打该号码；如果第1步中设定了n个x，则可以拨打n个任意号码），就可以使IP电话振铃了。
举例：外部话机拨打SIM卡号码，根据提示音拨打123，就可以使IP地址为192.168.0.111，端口为5060的远端IP电话振铃了。
第二种：IP电话拨打坐席（IP(Tel）
1. 在“端口设置(端口组设置”界面点击“添加端口组”按钮，新增端口组，选择相应的端口加入到该端口组内，操作方法见端口组设置。其余选项可以采用默认值，描述不能为空。
举例：假设需要加入的是端口1。勾选Port1，选择索引为1，填写描述为test，其余配置项不修改，采用默认值。
2. 在“路由设置(IP(Tel/IP路由”界面点击“添加路由规则”按钮，新增路由规则，操作方法见IP to Tel/IP路由。在呼叫源IP地址中填写外呼IP电话的IP地址，并选择第1步中设置的端口组为目标端口组。其余选项可以采用默认值，描述不能为空。
举例：假设外呼IP电话的IP地址为192.168.0.111。选择索引为63，目标端口组为1，填写描述为test，呼叫源IP地址为192.168.0.111，其余配置项不修改，采用默认值。
3. 使用IP电话拨打无线网关的IP地址和端口就可以实现无线端口呼出。
举例：假设网关的IP地址为192.168.0.101，端口为5060。使用IP电话，拨打13529101232@192.168.0.101，就可以通过步骤2端口组里的第一个空闲无线端口外呼号码13529101232了。
特别注意：
· 无线网关工作时会产生热量，切勿阻挡机箱的散热孔，以免发生意外。
· 发现无线网关运行时告警灯亮或者闪烁，用户如果无法自行排除故障，应及时联系我公司的技术人员分析告警类型，并进行相应处理，否则可能会出现性能下降或发生意外错误的情况。
第3章 WEB配置

3.1. 登录系统
在浏览器地址栏输入网关的IP地址，进入登录界面，如图3‑1所示：

[image: image10.png]wisonr e 1 R

F SMG HIREE 201123115.177 EXAFAEHDE,

SE HESEERIAS NS R AR A SER(AE SR
HERAD.

=
[ iBEmaess

=1





图3‑1登录界面
网关只有一个用户，初始用户名为admin，初始密码为admin。登录后，用户名和密码都可以修改，具体修改方法见更改口令。

用户登录后，即显示“系统信息”界面。
3.2. 运行信息
运行信息显示了网关当前的工作状态，包括系统信息、端口状态、呼叫统计和SIP消息统计四个部分，可通过点击如下按钮显示或收起：
[image: image1.wmf][image: image11.png]EfFER

RER

AR

R
TR

»




图3‑2显示或收起按钮位置
3.2.1. 系统信息
系统信息界面中，点击刷新按钮可以获取最新的系统信息。其他各信息项的说明如下：
	信息项
	说明

	MAC地址
	业务网口的MAC地址。

	IP地址
	从左到右依次为业务网口的IP地址、子网掩码、默认网关。

	DNS服务器
	业务网口的DNS服务器地址。

	接收数据包
	网关启用后的接收数据包数量，包括总包数，错包数和丢包数。

	发送数据包
	网关启用后的发送数据包数量，包括总包数，错包数和丢包数。

	当前速率
	显示网络当前发送和接收的速率。

	工作模式
	显示网络的工作模式，包括10 Mbps半双工，10 Mbps全双工，100 Mbps半双工，100 Mbps全双工四种。

	运行时间
	网关开机后，设备正常工作的时长。运行时间自动更新。

	WEB
	当前使用的WEB界面版本。

	网关服务
	当前使用的网关服务版本。

	序列号
	每台无线网关唯一的序列号。

	授权号
	不同型号的无线网关对应不同的授权号，相同型号的无线网关则授权号一致。

	FPGA
	当前使用的FPGA版本。

	U-boot
	当前使用的Uboot版本。

	内核
	网关上运行的系统内核版本号。

	设备型号
	无线网关的设备类型。


3.2.2. 端口状态
端口状态界面界面显示了网关上所有端口的端口类型、端口状态等信息。各信息项的说明如下：
	信息项
	说明

	端口
	端口在物理设备上的对应序号。

	类型
	端口在物理设备上的端口类型，目前支持GSM、WCDMA、CDMA、LTE类型。

	状态
	显示端口的实时状态。将鼠标移至端口状态图标上方可以查看具体的端口状态说明。各端口状态详细介绍如下：

端口状态

图标

说

空闲

[image: image12.png]



端口可用。

摘机

[image: image13.png]



端口摘机。

回铃

[image: image14.png]



等待对方应答，收到来自对端的回铃音。

振铃

[image: image15.png]



端口处于振铃状态。

通话

[image: image16.png]



端口处于通话状态。

拨号

[image: image17.png]



端口正在拨号。

挂起

[image: image18.png]



端口处于挂起状态。

内部状态

[image: image19.png]



内部状态。

不可用

[image: image20.png]



端口不可用。不可用原因在后续括号中细分为“检测模块中”、“模块启动中”、“检测SIM卡中”、“连接基站中”、“模块禁用”、“SIM卡丢失”等状态。


	网络类型
	端口通话后，显示当前通话的语音编码。
注：LTE系列网关此处为网络类型，即显示当前通话的网络类型。

	呼叫方向
	显示端口上呼叫的方向。

	主叫号码
	显示端口上呼叫的主叫号码。

	被叫号码
	显示端口上呼叫的被叫号码。

	SIM卡使用
	显示SIM卡使用的实时状态。将鼠标移至此状态图标上方可以查看具体的使用状态。“[image: image21.png]


”为插卡，“[image: image22.png]


”为没有插卡，“[image: image23.png]


”为正在使用中。
注：SMG4002、SMG4004和SMG4008系列以及G1、LC1、W1系列网关都没有此状态。

	手机号码
	显示无线参数页面给对应通道设置的号码。

	基站连接状态
	显示SIM卡和基站之间的连接状态。

	信号
	显示无线模块的信号强度，后面括号里的数字表示相应的信号DB值。

	SIP注册状态
	显示端口的注册状态。

	通话时长
	每一次网关外呼的实时通话时间

	运营商
	模块所属的无线网络运营商，自动获取。CDMA模块无该配置。


3.2.3. 呼叫统计
呼叫统计界面记录了从网关开机到最近一次打开或刷新此界面这个时间段内所有呼叫的具体信息。各信息项的说明如下：
	信息项
	说明

	呼叫方向
	呼叫时的主被叫方向，包括IP(Tel和Tel(IP。

	呼叫总数
	某呼叫方向上的所有呼叫总和。

	成功呼叫数
	双方成功进入通话的呼叫数量。

	用户忙
	被叫端被占用、直接回复忙消息的呼叫数量。

	无应答
	由于被叫长时间不摘机或主叫在被叫没有摘机的情况下挂机导致失败的呼叫数量。

	路由失败
	由于呼叫找不到匹配的路由规则导致失败的呼叫数量。

	拨号失败
	由于被叫号码不符合拨号规则或者拨号超时导致失败的呼叫数量。

	未知
	由于出现不可预知的原因导致失败的呼叫数量。

	外呼总数
	端口外呼的呼叫总数量。

	远端振铃数
	端口外呼时远端终端发生振铃的数量。

	通话数
	端口外呼并被接通的呼叫数量。

	外呼失败数
	端口外呼失败，即端口不能外呼的呼叫数量。

	连续失败数
	连续2次及以上外呼失败的呼叫数量。

	接通率
	被接通的呼叫占总呼叫的比例。

	累计时长
	被接通的所有呼叫的时间总长度。

	平均时长
	平均被接通的每通通话的时间长度。


3.2.4. SIP消息统计
SIP消息统计界面记录了从网关服务运行开始到最近一次打开或刷新此界面这个时间段内常用SIP消息发送/接收以及重复发送/重复接收的数量。点击刷新按钮可以获取最新的SIP消息统计信息，点击清空按钮可以清空当前SIP消息统计信息。
3.3. 快速向导
[image: image24.png]



图3‑3快速向导界面

快速向导入口如图3‑3所示。用户只需要按照网关快速向导进行配置，便可完成网络设置、SIP设置、端口设置。配置完成后，网关便可正常工作。
快速向导-网络设置界面各配置项意义与网络设置一样，具体参见网络设置。设置完成后，点击下一步进入SIP设置界面。
[image: image25.png]TR ()

FRER 1)

BRARIE @)

ISR ()

RN IR

s

192,188, 1. 101

255, 255.255.0

192188 1.1

0.0.0.0

B





图3‑4快速向导-网络设置界面
快速向导-SIP设置界面各配置项意义与SIP设置一样，具体参见SIP设置。如果需要注册网关，则需填写注册服务器相关信息；如果不需要注册，则无需填写注册服务器相关信息。设置完成后，点击上一步返回网络设置界面；点击下一步进入端口设置界面。
[image: image26.png]s e —

e ——
srumEsEE —
sramEsEna ——
)





图3‑5快速向导-SIP设置界面

端口设置界面各配置项意义与端口设置一样，具体参见端口设置，设置完成后，点击上一步返回SIP设置界面；点击下一步进入快速向导-配置完成界面。
[image: image27.png]WO | sTERA | WERAR | BAAE | 9RESE | B | BibEA | Ewiem | | w | EHES | mESEF | R
1 a001 — TRIES — 2@ 2@ EA k] - - (4
2 a002 — TRIES — 2@ 2@ EA k] - - (4
3 8003 — TRIES — 2@ 2@ EA k] - - (4
1 B004 — TRIES — 2@ 2@ EA k] - - (4
5 8005 — TRIES — 2@ 2@ EA k] - - (4
5 8008 — TRIES — 2@ 2@ EA k] - - (4
T B007 — TRIES — 2@ 2@ EA k] - - (4
8 8008 — TRIES — 2@ 2@ EA k] - - (4
9 008 — TRIES — 2@ 2@ EA k] - - (4
10 8010 — TRIES — 2@ 2@ EA k] - - (4
1 a011 — TRIES — 2@ 2@ EA k] - - (4
12 a012 — TRIES — 2@ 2@ EA k] - - (4
13 8013 — TRIES — 2@ 2@ EA k] - - (4
14 a014 — TRIES — 2@ 2@ EA k] - - (4
15 8015 — TRIES — 2@ 2@ EA k] - - (4
16 8016 — TRIES — 2@ 2@ EA k] - - (4





图3‑6端口设置界面
[image: image28.png]BERS A R RS

17 A R RS BRHEEFRRS  WEAESENEEER.

--




图3‑7快速向导-配置完成界面
点击上一步返回端口设置界面；点击完成完成快速向导配置。此时网关基本配置完成，能够正常工作。
3.4. VoIP设置
VoIP设置包括SIP设置，SIP兼容性，SIP坐席，SIP服务器，NAT设置和媒体设置六个部分。SIP设置用于设置SIP通用信息；SIP兼容性用于设置网关兼容不同的SIP服务器和SIP消息；SIP坐席用于设置SIP坐席基本信息；SIP服务器用于设置注册服务器的基本信息；NAT设置用于设置NAT穿透的相关配置；媒体设置用于设置RTP端口和负载类型。
3.4.1. SIP设置
SIP设置界面用于设置SIP通用信息。配置完成后，点击保存将设置存入网关，如果保存后弹出页面提示“重启系统后生效”，需要重启系统，操作方法见重启设置。点击页面中的重置按钮可恢复当前配置。界面中的各配置项说明如下：
	配置项
	说明

	SIP信令端口
	SIP信令用于监听的端口，默认值为5060，取值必须大于1024，并且小于65535。

	发送180
	指定被叫号码前缀回复180功能

	指定前缀回复180
	在SIP设置中，勾选"发送180"之后出现一个"指定前缀回复180" 的编辑框，默认为空，发送183消息。填入指定前缀后，按前缀匹配发送180。注：前缀为-1表示只回复180。

	网关注册状态
	显示网关注册的情况，当注册整个网关设置为否时，该配置项显示为未注册，当注册整个网关设置为是时，该配置项显示为注册失败或已注册。

	注册整个网关
	设置是否对整个网关进行注册，默认值为否。只有当该配置项设置为是时，用户才可以看到配置项SIP账户和认证密码。

	SIP账户
	通过网关向SIP线路发起呼叫时，该号码对应于SIP的username。

	认证密码
	网关注册到SIP服务器上时所使用的密码，发起注册时必须同时填写SIP账户与认证密码。

	认证用户名
	注册时的认证用户名。

	注册服务器地址
	网关用于对外注册的注册服务器地址。

	注册服务器端口
	注册服务器的信令端口。

	备用注册服务器
	点击启用，启用备用注册服务器。默认为不启用。

	备用注册服务器地址
	网关用于对外注册的备用注册服务器地址。当呼叫主注册服务器没有任何回复时，或者当开启检测服务器周期后检测到主注册服务器无响应时，会启用备用注册服务器。

	备用注册服务器端口
	备用的注册服务器的信令端口。

	注册有效期
	SIP注册的有效期限，当过期时需要重新发起注册。默认值为600，单位为秒，取值范围：10~3600。

	启用多注册服务器模式
	点击启用，启用多注册服务器模式。默认为不启用。

	SIP传输协议
	SIP信令的传输协议，包括UDP和TCP两种模式，默认采用UDP。

	SIP注册失败信令端口

切换
	当SIP注册失败时，SIP信令端口将切换新的信令端口（端口号依次增加）进行注册，直至注册成功。默认不启用。

	启用IMS网络
	该功能启用后，当网关注册到服务器时，会发送信令到对应的外绑地址和端口，默认为不启用。只有当该配置项启用后，用户才可以看到配置项外绑地址、外绑端口和认证用户名。

	外绑地址
	注册时的外绑地址。

	外绑端口
	注册时的外绑端口。


3.4.2. SIP兼容性
SIP兼容性设置界面可设置各项兼容性参数，用于兼容不同SIP服务器和SIP消息。配置完成后，点击保存将以上设置存入网关，点击重置可恢复当前配置。
界面中的各配置项说明如下：
	配置项
	说明

	获取被叫ID位置
	获取被叫号码的位置，包括从To字段和从Request字段两个选项，默认值为从Request字段获取。

	设置主叫ID位置
	设置主叫号码的位置，包括From字段的username和From字段的displayname两个选项，默认值为From字段的username。

	获取主叫ID位置
	获取主叫号码的位置，包括From字段的username和From字段的displayname两个选项，默认值为From字段的username。

	使用Contact地址
	设置是否直接按照Contact内容发送请求消息。默认为不开启。不开启时，判断contact字段是内网IP，则按源地址发送；如果是外网IP，则按照Contact字段指定地址发送。

	开启来源地址回复
	原来的"使用contact地址" 与 "开启来源地址回复"同时开启时会存在冲突，可以在开启"使用contact地址"时将"开启来源地址回复"功能屏蔽，在开启"开启来源地址回复"时将"使用contact地址"功能屏蔽。

	Bye消息带有Contact字段
	设置网关发送的Bye消息是否带有Contact字段，默认开启

	支持SIP呼入二次拨号
	此功能启用时，SIP呼入的呼叫需要进行二次拨号。默认为关闭。

	等待对方应答时间
	SIP通道外呼时等待被叫应答的时间，如果对方在指定时间内没有应答，则通道自动取消此次呼叫。默认值为60，单位为秒。

	支持SIP坐席
	该功能启用后，SIP终端可注册到网关，成为网关的SIP坐席，默认为不启用。

	设置SIP标识
	设置呼叫消息中所携带的SIP标识内容，默认设置为Gateway。

	RTP超时挂机时长
	通道等待RTP包的时间。如果在指定的时间内没有收到RTP包，则通道会自动进入挂起状态，终止本次呼叫。默认值为0（关闭），单位为秒。

	忽略ACK
	该功能启用后，网关发送200OK消息以后无需等待收到ACK消息，就可以建立通话，默认为关闭。

	SIP呼入启用iptables
	只允许某些特定IP地址的SIP消息送到网关，这些IP地址可以自行配置。

	开启SIP加密
	启用SIP加密功能可以对SIP信令进行加密，默认为关闭。加密时需要选择加密规范和密钥。

	加密规范
	对SIP信令进行加密的加密规范，目前只支持VOS1.1。

	标识
	VOS加密的标识字段，通过此标识可以获取密钥，对SIP加密进行解密。

	密钥
	对SIP信令进行加密的密钥。

	开启RTP加密
	该功能启用后，可以对RTP进行加密，默认为关闭。

	通话异常挂机检测周期
	设置检测对方异常挂机的时间间隔，默认值为0，不开启，单位为秒。若需要开启，建议设置为10s。

	检测服务器状态周期
	发送心跳包检测主注册服务器状态的时间间隔，默认值为0，不开启，单位为秒。若需要开启，建议设置为15s。

	开启可用端口协商功能
	开启后会发消息到设置的协商服务器上（如VOS服务器），服务器就知道网关可用端口的数量了。默认为关闭。

	周期、协商地址
	周期就是每隔多久发送一次消息，协商地址就是服务器地址（如VOS服务器）。

	回183时机
	设置回复183消息的时机，包括立刻和回铃后两种，默认值为立刻。

	回200 OK时机
	设置回复200 OK的时机，包括摘机后、回铃后和立刻三种，默认值为摘机后。

	延时
	设置延迟多少时间回复200OK，默认为0。


3.4.3. SIP坐席
SIP终端可注册到网关，成为网关的SIP坐席。在SIP兼容性界面下勾选支持SIP坐席后，VoIP设置中会列出SIP坐席栏。点击SIP坐席后进入SIP坐席界面，网关默认无SIP坐席信息。
点击[image: image29.png]


按钮可进入sip坐席信息设置界面，用户可以通过该界面设置SIP坐席基本信息。SIP坐席必须和无线端口一一绑定。用户名为SIP终端注册到网关时的用户名。
坐席信息界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	编号
	SIP坐席注册到网关上的逻辑编号。

	用户名
	SIP终端注册到网关时的用户名。

	密码
	SIP终端注册到网关时的密码。

	绑定
	绑定类型：端口和端口组。

	绑定端口组
	SIP坐席所绑定的端口组，意味着此坐席绑定了所选端口组内的所有端口。

	绑定端口
	SIP坐席所绑定的无线端口。

	描述
	用户自定义，默认为default。

	批量设置
	启用后可以批量设置SIP坐席。


配置完成后，点击保存将设置存入网关；点击关闭可直接取消设置。保存配置后的SIP坐席界面如下图3‑8所示：
[image: image30.png]wE | @e mPE | T gEmn | wmRs | EREERE @) | ommks | me | BR
O o 123 - 1 FER - - defuilt (2

SRS 00 £/ /1




图3‑8 SIP坐席列表
点击上图中对应的修改按钮，可以修改该SIP坐席的配置。
如果需要删除SIP坐席，可以在图3‑8界面中选择对应SIP坐席前的复选框，然后点击删除所选。全选指选中当前页面可以选定的全部项目；全不选指取消选中当前页面已经选定的全部项目；反选指取消选中当前页面已选中的项目，并选中原先未选中的项目。清空SIP坐席用于一键清除所有SIP坐席。
3.4.4. SIP服务器
网关支持启用多注册服务器功能，在SIP设置界面下勾选启用多注册服务器模式后，VoIP设置中会列出SIP服务器栏目。点击SIP服务器后进入SIP服务器界面，网关默认无注册服务器信息。
点击[image: image31.png]


按钮后会进入SIP服务器基本信息页面，用户可以通过该界面添加SIP服务器的基本信息。最多可支持添加32个注册服务器。
除索引和描述外，其他各个配置项的意义和SIP设置界面的配置项相同。
	配置项
	说明

	索引
	每个SIP服务器的标识，最多可设置32个SIP注册服务器。

	描述
	标识每个SIP服务器的信息，方便查看，默认为default。


配置完成后，点击保存将设置存入网关；点击返回可直接返回SIP服务器界面。保存配置后的SIP服务器界面如下图3‑9所示：
[image: image32.png]wE | | | HE | w0 | BRmS | semet | smRO | EBERE | 8RO | @Mm0E | eR

[m] default 201.123. 115.233 5080 =R - - 800 — — 7]

2w leme | (&s [ (we=sss WSS

1 FiEF 20 £/ 11





图3‑9 SIP服务器管理界面
点击上图中对应的修改按钮，可以修改该SIP服务器信息。
如果需要删除SIP服务器，可以在图3‑9界面中选择对应SIP服务器前的复选框，然后点击删除所选。全选指选中当前页面可以选定的全部项目；全不选指取消选中当前页面已经选定的全部项目；反选指取消选中当前页面已选中的项目，并选中原先未选中的项目。清空服务器用于一键清除所有SIP服务器。
3.4.5. NAT设置
NAT设置界面用于设置NAT穿透的相关配置。配置完成后，点击保存将设置存入网关，点击重置可恢复当前配置。
界面中的各配置项说明如下：
	配置项
	说明

	开启STUN
	表示是否需要开启STUN服务器，默认值为不开启。STUN服务器开启后，可以进行NAT穿透。

	NAT类型
	探测出来的NAT（Network Address Translation）类型。开启STUN功能启用后，网关会自动返回NAT类型，包括未知、没有NAT、ConeNat、RestrictedNat、PortRestrictedNat、对称型NAT、对称型NAT带防火墙、探测不过去（探测消息发送失败）、探测失败（没有收到STUN服务器的回复）。

	STUN服务器地址
	辅助进行STUN穿透的服务器地址。

	映射地址
	当存在NAT或者其他的映射关系、使网关与目的地址无法直接通讯时，填写该地址，可实现网关和目的地在进行信令和语音连接时，告知对端发送信令和语音到该映射地址。

注：填写映射地址后，即使开启Rport和自动探测NAT IP，也优先使用映射地址。

	开启RTP自适应
	该功能启用后，当远端发送的信令消息中携带的RTP接收地址或端口与实际情况不符时，自动更新其为实际的RTP接收地址或端口，提高网关RTP发送的自适应能力。默认为不启用。

	开启Rport
	该功能开启后，将在SIP信令的Via字段中增加对应的Rport字段。默认为开启。

	网络学习
	在开启Rport功能时，需要勾选网络学习功能，并将Rport地址学习到Contact地址中去；否则将只是携带Rport字段，对contact地址不做处理。

	自动探测NAT IP
	该功能启用后，自动从Rport返回的响应消息中解析对应的地址和端口，用于之后通信的地址和端口。默认为不启用。

注：只有在开启Rport功能启用后，该功能才有效。


3.4.6. 媒体设置
媒体设置界面用于设置各媒体参数，用户可以根据实际需求对RTP端口和负载类型进行配置。配置完成后，点击保存将以上设置存入网关，如果保存后弹出页面提示“重启系统后生效”，需要重启系统，操作方法见重启设置。点击重置可恢复当前配置。界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	发送DTMF方式
	IP端发送DTMF的方式，取值范围包括RFC2833、带内、信令三种方式，默认采用RFC2833。

	RFC2833负载值
	RFC2833形式的DTMF在IP线路上采用的负载值，取值范围为90~127，默认值为101。

	RTP端口范围
	IP端建立语音通话时网关端RTP适用的端口范围，默认值为50000-50767，取值范围的下限为10000，上限为60000，且端口范围差值不能小于480。

	静音抑制
	当IP通话过程中没有语音时，是否用柔和静音包代替RTP包或者不发送RTP包，以减少带宽的占用。可以选择禁用或启用，默认值为禁用。注：B型无线网关不支持该配置。

	JitterBuffer
	对IP线路上语音包的缓冲处理能力。缓冲越大，对网络上语音包抖动的适应能力越强，但同时语音延迟也会适当变大；反之则对语音包的抖动处理能力变弱，但语音延迟变小。取值范围为20~200，单位为毫秒，表示能够接受网络上多少时间范围内的数据包抖动，默认值为20。注：B型无线网关不支持该配置。

	抖动缓冲自适应系数
	对IP线路上RTP流抖动过大的调节能力，抖动越大，就需要提高相应的调节能力。
取值范围为8~256，默认值为8，最好以8的倍数进行设置。注：B型无线网关不支持该配置。

	IP侧输出增益
	调节IP侧输出的语音增益大小，取值范围为-24～12，单位为分贝，默认值为0。

	自动增益控制
	开启此功能，会根据输入信号的幅度对信号自动进行调节，对小信号进行提升，对大信号进行衰减。注：B型无线网关不支持该配置。

	目标能量阀值
	设置AGC输出信号能量的目标值。取值范围为-50~0，单位为分贝，默认值为0。

	最大增益阀值
	设置应用于信号增益的最大增益阀值。取值范围为0~48，单位为分贝，默认值为48。

	最大衰减阀值
	设置应用于信号衰减的最大衰减阀值。取值范围为-42~0，单位为分贝，默认值为0。

	最小输入能量阀值
	设置AGC处理的最小能量阀值，低于此能量阀值的信号，将不会被处理。取值范围为-60~-25，单位为分贝，默认值为-60。


在

IP通信中选用编解码格式的先后顺序，数

越

	优先级越高

	
	编解码

	编解码格式类型，取值范围包括G711A、G711U、G729A/B、G723、G722、AMR、iLBC。


	打包时长

	RTP包的打包间隔，单位为毫秒。



该编码格式在净荷情况下

	秒钟需要传输多少个千比特。

	


比

率（kbp

	）



10 / 20 / 30

	 40 / 60

	64

	

10 / 20 / 30 / 4

 / 

	0

	6

	
	G729A/B
	10 / 20/ 30 / 40 / 60
	8



G

	23

	30 / 60

	5.3 / 6.3

	G722
	10 / 20 / 30 / 40

	64



20 / 40 

	 60

	4.75

	

iL

	C

	20 / 40 / 60
	15.2



13

	3



	注：B型无线网关只支持G711A 、G711U和 G729三种编码格式。
	


3.5. 高级设置
高级设置包括网络设置、系统参数、业务配置、拨号规则、功能键、提示音、彩铃、QoS、信号音发生器、信号音检测器、CDR查询、VPN十二部分的配置。网络设置用于配置网口的通用属性；系统参数用于配置网关系统的相关属性；业务配置用于配置网关相关业务的属性；拨号规则用于设置拨号判断条件；功能键用于设置一串组合键，通过拨打该组合键实现查询和设置网口的功能；提示音用于设置网关播放语音时所使用的语种以及二次拨号时使用的声音文件；彩铃用于上传彩铃文件，当IP呼入到无线端口时，无线端口可以设置回铃音为相应的彩铃；QoS利用差异化服务技术提高网关服务质量；信号音发生器用于配置网关发送信号音的相关属性；信号音检测器用于配置网关需要检测某种信号音的相关属性；CDR查询用于查询呼叫细节记录；VPN利用隧道技术进行数据传输，并通过用户认证、数据加密等手段，防止了数据在公网传输时被非法查看或篡改。

3.5.1. 网络设置
网络设置用于设置网络参数。网关上有两个业务网口，可以配置相同的网络类型、IP地址、子网掩码、默认网关与DNS服务器，实现热备份功能。网络类型包括静态、DHCP和PPPoE三种。
配置完成后，点击保存将以上设置存入网关。点击重置可恢复当前配置。IP地址修改后，需要使用新设置的IP地址重新登录。
3.5.2. 系统参数
系统参数配置界面中各配置项的具体说明如下：
	配置项
	说明

	WEB端口
	WEB进行访问时所携带的端口号。默认为80。

	访问设置
	设置可以进行WEB访问的IP地址。默认为允许所有IP。可以设置IP白名单，允许该名单内的IP自由进行WEB访问。也可以设置IP黑名单，禁止该名单内的IP进行WEB访问。

	发送CDR
	设置是否启用CDR。CDR启用后，需要填写服务器地址和服务器端口。发送CDR默认为不启用。

	服务器地址
	设置接收CDR的服务器地址。

	服务器端口
	设置接收CDR的服务器端口。

	CDR是否保存
	设置是否保存CDR，默认为不保存。

	CDR保存数量
	设置CDR的保存数量，取值范围为200～10000，默认值为5000。

	启用API
	该功能启用后，可实现远端终端调用API接口的功能。默认为不启用。

	允许远程调用地址
	设置允许调用API接口的远端地址。最多可以输入5个地址，每个地址用“,”隔开，“*”表示允许所有地址。

	API用户名、API密码
	调用API接口需通过的认证用户名和密码。

	时间校准方式
	设置时间校准方式，包括NTP、同步运营商时间和不校准三种方式，默认为同步运营商时间。

	NTP服务器地址
	设置自动同步时间的NTP服务器地址。

	同步周期
	设置NTP自动同步时间的同步周期，默认值为3600。

	系统时间
	系统时间，当启用不校准时可勾选前面的复选框手动修改。

	时区
	网关所在时区。

	定时重启
	设置是否定时重启网关，启用后需要填写重启时间。启用后网关每天会在设定的时间自动重启。默认为不启用此功能。

	重启时间
	设置网关定时重启的时间。

	重启后清空呼叫统计2
	开启后，在网关启动的时候会将呼叫统计2的所有数据都清空掉。默认为关闭。


3.5.3. 业务配置
业务配置界面中各配置项的具体说明如下：
	配置项
	说明

	PSTN呼出开启二次
拨号模式
	设置是否开启PSTN呼出情况下的二次拨号模式。启用后，从无线端口呼出的电话，IP侧会听到拨号音，若在规定时间内输入号码，则会根据输入的号码进行外呼操作；否则，无线端口自动挂机。默认为关闭。

	PSTN呼出最大等待
时间
	设置去话呼叫过程中，等待被叫用户摘机的最大等待时间，单位为秒，默认值为60，取值范围：5～120。

	拨号间隔
	设置每两个拨号按键之间的最大时间间隔，单位为秒，默认值为6，取值范围：1～10。如果拨号规则中没有设置“.”，那么，在该时间间隔内没有按键或者没有匹配到任何拨号规则，则呼叫失败。如果拨号规则中设置了“.”，那么，在该时间间隔内没有按键或者没有匹配到除“.”以外的任何拨号规则，则网关将在该时间间隔后自动匹配到“.”这个拨号规则。

	通道进空闲等待时间
	设置呼叫结束之后通道由等待空闲状态到进入空闲状态的时间，单位毫秒，默认值为1500取值范围：0~120000。

	忙音检测模式
	设置忙音的检测模式，包括普通检测（检测到忙音直接挂机）、延时检测（检测到忙音后延时挂机）和不检测（不检测忙音）三种，默认值为普通检测。

	延时时间
	选择延时检测时，设置的延时时间。

	线路忙音检测
	设置是否启用线路中的忙音检测器，用于检测忙音的语音信号，默认为不启用。

	IMEI自动校验
	设置是否开启IMEI设置时的自动校验开关，默认为开启。

	短信推送给短信平台
	设置是否将网关的收发短信推送给短信平台，默认为关闭。

	短信平台地址
	和网关对接的短信平台IP地址。

	回铃后立即挂断
	目前只对GSM网关开放。注：需设置“SIP兼容性—回183时机”为回铃后。

	断网逃生
	网络故障或呼叫超时情况下，自动路由到无线端口。默认为关闭。

	IP(Tel呼叫失败，
自动呼转
	设置IP(Tel呼叫失败时，是否开启自动呼转到指定IP的功能，默认为关闭。若该功能开启，需要输入呼转目的号码（注册情况下）或呼转目的IP以及端口（非注册情况）。

	Tel ( IP呼叫失败，
自动回复短信
	设置Tel(IP呼叫失败时，是否开启自动回复短信功能，默认为关闭。若该功能开启，自动回复短信内容包括以下四种：未接通、无应答、拒接、无法接通，可选择并自定义短信回复内容。

	注册sip服务器失败
自动关闭模块
	该功能启用后，当网关注册SIP服务器失败时，将自动关闭该SIM卡模块，实现断网逃生功能。默认为关闭。该功能需配合不可及呼转使用。

	连续外呼失败自动切卡锁卡
	该功能启用后，当呼叫失败次数达到设置的值时会触发锁卡切卡操作。呼叫失败的统计方式包括：1.用户忙 2.无应答 3.拨号失败。锁卡时间表示这个端口被锁住的时间，设置为-1表示一直锁住，设置为0表示不锁住，设置为其他值表示锁相应值的时间。当插拔sim卡解锁开启时，插拔SIM卡后会将锁定的端口解锁。

	连续外呼失败自动
重连基站
	当端口出现连续几次外呼失败时，对于2/4/8路网关，网关自动将该端口的SIM卡重新连接到基站上；而对于16/32路网关，网关将自动切换到该端口的其他可用卡槽，如无可用卡槽再重连该SIM卡到基站上。

	网关重启时记录SIM
卡序号
	该功能启用后，当网关重启时会记录当前正在工作的SIM卡序号，在网关重启工作后依旧从该SIM卡开始工作。默认为开启。

	模块异常恢复功能
	设置是否开启模块出现异常自动恢复功能。默认为开启，并且不建议客户关闭。

	工作模式
	设置回波抵消的工作模式，包括近端抵消模式和近远端抵消模式。默认为近远端抵消模式。

	非线性处理
	设置是否开启非线性处理模式。默认为开启。

	固定抵消窗口大小
	设置固定抵消窗口的大小。

	移动抵消窗口大小
	设置移动抵消窗口的大小。


注：B型网关没有回波抵消功能。
3.5.4. 拨号规则
网关如果每收到一个号码就上报给交换机或者其它设备，效率将会非常低。我们希望网关能够自动判断拨号号码是否符合要求、是否收齐、能否进行外呼等。自动判断的条件可能非常多，因此就需要一整套拨号方案，即拨号规则，来具体规定各判断条件。拨号方案由多条规则组成，为防止规则匹配冲突，各规则之间有优先顺序的限制。
[image: image33.png]| GEES || TRt

i3 #3| HSEAN ik B
o o PrrS— depit 2
o @ PRSI depit 2
o = PES T depit 2
o o [ErS— depit 2
o " aoli-sTeerr depit 2
o = RS T depit 2
o a [Ep— depit 2
o = R — depit 2
o o 100ex depit 2
o © S5 depit 2
o a 1250 depit 2
o = e depit 2
o = 1,291 depit 2
o a 2 depit 2
o = e S— depit 2
o * [ES— depit 2
o @ FrS— depit 2
o = 01375, T-STrmeneenes depit 2
o = depit 2





图3‑10拨号规则配置界面

标准模式拨号规则配置界面如图3‑10所示，图中列表显示了各拨号规则及其优先级和说明。拨号规则及对应信息可以通过点击列表右下角的添加拨号规则添加
拨号规则界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	索引
	拨号规则的索引。每条拨号规则都需要一个唯一的索引，来规定拨号规则的优先级，该数值越小则优先级越高。进行拨号规则匹配时，优先匹配优先级高的规则。

	描述
	号码规则的备注，可以填写任意信息，但不能为空。


数字0

	9。

	

字母A

	D。

	

代

一个任意数

	；多个x表示多个任意数字，如：xxx表示3个任意数字。

	
	“.”

	表示其后可以出现任意多个字符，包括0个。



举例：[1-3,6,8

	表示集合1、2、3、6、8内的任意一个数字。

	

两个数字之间用“-”相隔，表示该区间之内的任何数字。“-”只能出现在“[ 

	”中。

	

两个数字或数字区间之间用“,”相隔，表示两者之间为选择关系。“,”只能出现在“

	 ]”中。

	
	“*”

	仅代表符号”*”。



只能放在字

	串首位代表符号”#”。

	


01[3-5,7-8]xxxxxx

	xx

	以013、014、015、017或018开头的任意12位号码。

	

010xxxxxx


以01

	开头的任意11位号码。



02x

x

x

	xx

	以02开头的任意11位号码。

	

0[3-9]x

xxxx


以03

04、05

	06、07、08或09开头的12位号码。


	94

	120

	号码120。


	93

	11[0,2-9]

	号码110、112、113、114、115、116、117、118或119。



	11xx

	以111开头的任意5位号码。

	

以123开

	的任意5位号码



9

x

	x

	以95开头的任意5位号码。

	

以100开

	的任意5位号码



1[3-5,7-8]x

x

x

	xx

	以13、14、15、17或18开头的任意11位号码。

	

[2-3

5-

	]xxxxxxx

	以2、3、5、6或7开头的任意8位号码。

	
	86

	8[1-9]xxxxxx

	以81、82、83、84、85、86、87、88或89开头的任意8位号码。



80[1-9]xx

	xx

	以801、802、803、804、805、806、807、808或809开头的任意8位号码。

	

以80

	开头的任意10位号码。




以41

42、43、4

、45、46、47

48或49

头的任意8

	号码。



40

1-9]


以

01、40

	、403、404、405、406、407、408或409开头的任意8位号码。



400

	xxxxxx

	以400开头的任意10位号码。

	

	
	


配置完成后，点击保存将以上设置存入网关。点击关闭可直接取消设置。
点击图3‑10中的修改可以对拨号规则进行修改，各配置项的意义与添加拨号规则界面的配置项相同。
如果需要删除拨号规则，可以在图3‑10界面中选择对应号码前的复选框，然后点击删除所选。全选指选中当前页面可以选定的全部项目；全不选指取消选中当前页面已经选定的全部项目；反选指取消选中当前页面已选中的项目，并选中原先未选中的项目。清空规则用于一键清除所有号码规则。
字符模式拨号规则配置界面如图3‑11所示。用户可直接编辑拨号规则进行添加或修改，各元素的意义和添加规则详见页面描述。
[image: image34.png]RS || R
.

i HSANRBNEEFREL SN ik
B U PSR B0 F B2 @A SRR BN . BREE
YRR RTRE

400xxxxxxx default a
40[1-9]xxxxx default
4[1-9])xxxxxx default
800xxxxxxx default
80[1-9]xxxxx default
8[1-9]xxxxxx default

[2-3, 5-T]xxxxxxx default
1[3-5, 7-8]wxxxxxxxx default
100xx default

95xxx default

123xx default

111xx default

11[0,2-9] default

120 default

0[3-9] xxxxnonnxx default v
£o0%iER:





图3‑11字符模式拨号规则配置界面
3.5.5. 功能键
功能键设置界面用于设置一串组合键，当外部话机拨打无线端口的号码后，听到请拨分机号的提示音之后，再通过拨打该组合键，可实现查询和设置网口等功能。
点击启用，开启使用功能键。使用默认模式，网关将采用默认功能键；使用自定义模式，用户可自定义设置新的功能键。点击保存，将以上设置存入网关。
3.5.6. 提示音
提示音配置界面各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	语种选择
	用于设置网关播放语音时所使用的语种，有中文和英文两种选择，默认为英文。

	上传IVR提示音文件
	通过此接口，用户可上传并使用自定义的网关提示音文件。

	PSTN二次拨号呼出提示
	设置PSTN二次拨号的呼出提示音，包含拨号音和文件放音两个选择。选择文件放音需要上传放音所需文件。


点击保存，将设置存入网关。
3.5.7. 彩铃
[image: image35.png]EFER
HEAS

«

«

BEBR!
VoIPREE

«

< M

BUEE

»

FEEE
RHBH
UHEE
#SAN
i
#TE




图3‑12彩铃界面

彩铃界面用于管理彩铃，默认没有彩铃信息。点击[image: image36.png]R



可以添加彩铃。用户可以通过该界面上传所需彩铃文件。
上传彩铃界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	索引
	上传彩铃文件的索引。每个彩铃文件都有一个唯一的索引。

	描述
	用户自定义，默认为default。

	彩铃
	上传网关的彩铃文件。


点击[image: image37.png]=i



将彩铃文件上传至网关；点击[image: image38.png]IR



可直接取消上传。上传完成后的彩铃管理界面如图3‑13所示。

[image: image39.png]



图3‑13彩铃管理界面
点击图3‑13中对应的修改按钮，可以修改该彩铃信息，各配置项的意义与彩铃-上传界面的配置项相同。
[image: image40.png]%3l 0

[ =0

=





图3‑14彩铃信息修改界面
如果需要删除彩铃信息，可以在图3‑13界面中选择对应彩铃前的复选框，然后点击删除所选。全选指选中当前页面可以选定的全部项目；全不选指取消选中当前页面已经选定的全部项目；反选指取消选中当前页面已选中的项目，并选中原先未选中的项目。清空用于一键清除所有彩铃信息。
3.5.8. QoS
QoS设置界面用于开启和关闭QoS功能。利用差异化QoS服务技术，网关可在有限的带宽下满足各种应用需求，确保重要业务量不受延迟或丢弃，提高服务质量。
界面中的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	启用QoS
	启用QoS差异化服务功能。默认值为不启用。

	语音媒体
	设置差异化服务中语音媒体的优先级。取值范围为0～63，默认值为46。取值越大，优先级越高。

	信令控制
	设置差异化服务中信令控制的优先级。取值范围为0～63，默认值为26。取值越大，优先级越高。


3.5.9. 信号音发生器
[image: image41.png]ESERIERE GIN) o

Freqh/Tineh, FreqbtFre/Tine
#SE |450/1500 AT IS T in b0 g BT, TN Tin B FreqB Tl
FreCERATNES  THIES

FreqhtFraqBtiraqt/Tineh, FreaD/Tinel
El#& |450/1000,0/4000 TGN Tine B Freah, FreqBTFrca A
BTineBFr IS EH » THIES

T

fCE |450/350,0/350 LSRR S A , B0 (ES S ETABEEAT AT
163890 » — A EPREA L HSTHTRMIES & STAHTR
B, R (S S TS ARSI T0
ESERTATE N, FIEESEETABE





图3‑15信号音发生器设置界面
信号音发生器配置界面用于显示并设置信号音发生器参数。网关上默认有三条，即拨号音为450HZ单音频的连续播放的信号音；回铃音为450HZ单音频以1s放、4s停的方式反复播放的信号音；忙音为450HZ单音频以350ms放、350ms停的方式反复播放的信号音。用户也可以自行设置信号音发生器。设置格式及意义见界面右边的描述。其中，信号音发送能量单位为分贝，取值范围为-12~17，默认值为0。
3.5.10. 信号音检测器
信号音检测界面用于显示信号音检测的各项参数。网关上默认有两条信号音的参数设置，即为拨号音和忙音，并且最多只能配置两条信号音，此功能主要用于检测忙音。点击修改，进入信号音检测参数修改界面。
信号音检测器修改界面中的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	索引
	信号音检测器的索引。每组信号音检测器都有一个唯一的索引。

	信号音
	信号音包括拨号音、忙音、回铃音三种，无线网关主要用于检测忙音。

	类型
	信号音的类型包括持续性和周期性信号音两种。

	第一中心频率
	第1个中心频率，单位为Hz，取值范围：200~3500，默认值为450。

	第二中心频率
	第2个中心频率，单位为Hz，取值范围：0或者200~3500，默认值为0。

	高电平持续时间
	信号音中高电平需要保持的时间。默认拨号音为1500ms，忙音为350ms，回铃音为1000ms。

	低电平持续时间
	信号音中低电平需要保持的时间。默认拨号音为0ms，忙音为350ms，回铃音为4000ms。

	周期计数
	信号音检测器检测到第几个完整周期后判定为相应的周期性信号音。默认拨号音为0，忙音为2，回铃音为1。

	能量
	设置信号音检测器检测线路上信号音的能量门限。可根据线路上信号音的大/小来适当调低/提高该值，以提高信号音检测准确性。单位为dB，取值范围：-18~11，默认值为0。


点击保存，将配置保存至网关，点击关闭可取消修改，返回上一界面。全选指选中当前页面可以选定的全部项目；全不选指取消选中当前页面已经选定的全部项目；反选指取消选中当前页面已选中的项目，并选中原先未选中的项目。清空信号音用于一键清除所有信号音。
3.5.11. CDR
CDR查询配置界面中的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	开始日期、结束日期
	开始和结束CDR查询的日期。

	端口
	设置端口，在该端口进行CDR查询。

	呼叫方向
	设置呼叫方向，在该方向上进行CDR查询。

	主叫、被叫
	进行CDR查询需要符合的主叫、被叫号码。

	通话时长
	设置CDR查询需要符合的最小、最大通话时长，即只有在设定的通话时长范围内的CDR才能被查询。


点击查询，可根据设定条件查询CDR信息。
注：只有系统参数界面下启用发送CDR功能，该界面才会显示。
3.5.12. VPN
[image: image42.png]FBOPENVEN Oz O





图3‑17 VPN设置界面
无线网关内嵌VPN客户端，可通过VPN界面下开启OPENVPN接入VPN网络功能，无需另外部署VPN客户端，简化了网络部署，同时，由于SIP信令和语音流都在VPN中进行传输，避免了SIP协议在穿越防火墙和NAT时可能带来的问题，VPN设置界面中的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	开启OPENVPN
	设置是否开启VPN功能，将设备作为VPN客户端使用。缺省值为否。


设置开启OPENVPN后界面如下图3‑18所示，需要上传客户端证书。
[image: image43.png]FS0rEREN

EEERIES

)

Rumning sysetl Setting wp networking on Loopback device: Setting wp networking
on oth0: Adding static route for default gateray to 201.123.115.254: Setting
Raneserver to 202.101.172.35 in /ete/resoly. conf.





图3‑18 VPN证书上传界面
注：VPN证书制作详见附录C 无线网关VPN使用说明。
3.6. 无线配置
无线配置包括基本参数、无线参数、呼叫转移、短信息、SMPP、SMS over SIP、IMEI（GSM、WCDMA和LTE网关）、USSD（GSM、WCDMA和LTE网关）、Email、SIM卡管理、PIN码管理、基站选择（GSM网关）、SIM卡方式、呼叫等待（GSM、WCDMA和LTE网关）、锁卡、上网设置（WCDMA和LTE网关）、AMD（CDMA网关）和主叫隐藏（WCDMA和LTE网关）几个部分。
3.6.1. 基本参数
基本参数配置界面中的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	GSM（WCDMA、LTE）语
音编码
	设置GSM（WCDMA、LTE）语音编码方式。GSM语音编码缺省值为自动方式，WCDMA、LTE语音编码缺省值为AMR。

	Volte功能
	该功能启用后，当网关发生呼叫时会打开4G功能，否则仅使用2G或者3G。默认为启用。

	GSM侧（WCDMA/CDMA/LTE）
DTMF发送方式
	设置GSM（WCDMA/CDMA/LTE）DTMF发送方式，GSM（WCDMA/CDMA）包含语音播放、远程发送和芯片发送三种。缺省值为语音播放。LTE包含远程发送和芯片发送两种。缺省值为远程发送。

	DTMF发送强度
	设置发送的DTMF的强度，默认值为GSM网关为6，WCDMA网关为1.
注：1，远程发送时，暂不支持该配置。
2，CDMA网关暂不支持该配置。

	高电平持续时间
	设置DTMF信号中高电平的持续时间。单位为毫秒，默认值为120。

	低电平持续时间
	设置DTMF信号中低电平的持续时间。单位为毫秒，默认值为100。

	发送时断开语音
	设置发送DTMF时是否断开语音连接。默认值为不断开。
注：远程发送时，暂不支持该配置。

	GSM侧（WCDMA/CDMA/LTE）
DTMF接收方式
	设置GSM（WCDMA/CDMA/LTE）DTMF接收方式，包含芯片接收和模块接收两种。GSM/WCDMA/LTE缺省值为模块接收； CDMA缺省值为芯片接收。

	高电平最小保持时间
	设置DTMF信号中高电平的最小保持时间，意味着只要高电平时间超过设置时间都需要接收到。A型无线网关默认为28，B型无线网关默认为23。

	高频能量允许超过低频能量值
	设置DTMF中高频能量允许超过低频能量的分贝值，单位分贝，默认为5。

	低频能量允许超过高频能量值
	设置DTMF中低频能量允许超过高频能量的分贝值，单位分贝，默认为9。

	最低能量门限值
	设置DTMF检测的最低能量门限值，范围分贝，默认为-21。

	GSM模块DTMF检测电平
	设置GSM模块检测DTMF的高低电平。

	网络扫描模式
	设置通话使用什么网络，WCDMA网关包含自动、GSM Only和WCDMA Only三种，缺省值为自动。LTE网关包含自动、GSM Only、WCDMA Only、LTE Only、TD-SCDMA Only、UMTS Only、CDMA Only、HDR Only和CDMA and EVDO Only九种，缺省值为自动。

	网络扫描顺序
	设置优先使用的网络顺序，WCDMA网关包含自动、GSM优先WCDMA和WCDMA优先GSM三种。缺省值为自动。LTE网关仅包含自动一种。

	短信发送类型
	设置发送短信的方式，支持自动、普通和闪信三种类型，默认为自动。

	收件箱短信时间显示
	设置网关接收短信时间的显示方式：转发时间，接收时间。转发时间是指短信中心转发过来的时间；接收时间是指网关接收到的时间 。

	短信发送时间间隔
	设置每个端口短信发送的时间间隔，取值范围为1～60，默认值为1。

	短信日志保存条数
	设置每个端口短信日志的保存条数，取值范围为50～500，默认值为100。

	短信回执
	该功能启用后，当对方收到短信时，网关会收到一条回执。
注：CDMA网关无该配置。

	AT命令模式
	设置呼叫转移时发送的AT指令，包括CCFC命令模式和ATD命令模式，其中GSM和LTE系列的LC网关支持两种模式；WCDMA和LTE系列中除LC之外的网关仅支持CCFC命令模式；CDMA网关仅支持ATD命令模式。

	设置/取消无条件呼转服务
号码、设置/取消遇忙呼转
服务号码、设置/取消无应
答呼转服务号码、设置/取消
不可及呼转服务号码
	设置或者取消无条件呼转、遇忙呼转、无应答呼转、不可及呼转的服务号码。前面方框填写用于设置的服务号码，后面方框填写用于取消的服务号码。

	取消所有呼转服务号码
	该配置用于取消包括无条件呼转、遇忙呼转和无应答呼转在内的所有呼转的服务号码。

	取消呼叫等待服务号码
	用于设置取消呼叫等待的服务号码。

	SIP应答码
	设置被叫在各个状态回复的SIP应答码。忙/拒接：486；无应答：408；关机等其他故障：480；已达通话时长限制：503；无可用通道资源：486；路由失败：488。


点击保存，将修改后的设置保存至网关，点击重置可恢复当前配置。
3.6.2. 无线参数
[image: image44.png]!

%

piz>d | N8B HREEEE | HRBEWSE IMST ICCID(STMFA) ICCID (SIMFB) 1CCID (SIMNC) 1CCID (SIM-D) g I R EER TAESR RS fizek
O 1 — 10000 3 — — - 862815038653778 EE — — B (2
O 2 477965 10000 3 460110194240508 — 89860317055714559948 862815038634422 EE] CHN-CT | LTE BAND 3 AE (4
[m] 3 852087 10000 3 460110191211893 89860317055714562462 — 8628150386611 EE] CHV-CT | LTE BAND 3 k) (4
O 4 — 10000 3 — — - 862815038674923 EE — — B (2
O 5 — 10000 3 — — - 862815038647374 EE — — B (2
O 16 — 10000 3 — — — 862815038661797 EE — — B 73
O 1 — 10000 3 — — — 862815038669576 EE — — B 73
O 18 — 10000 3 — — — 862815038646731 EE — — B 73
O 10 — 10000 3 — — — 862815038652200 EE — — B 73
O | = — 10000 3 — — — 862815038638928 EE — — B 73
O | 2 — 10000 3 — — — 862815038661607 EE — — B 73
O | = — 10000 3 — — — 862815038634224 EE — — B 73
O | = — 10000 3 — — — 862815038656938 EE — — B 73
O | = — 10000 3 — — — 862815038638951 EE — — B 73
O | e — 10000 3 — — — 862815030916843 EE — — B 73
O | e — 10000 3 — — — 862815030917056 EE — — B 73
O | = — 10000 3 — — — 862815030904799 EE — — B 73
O | = — 10000 3 — — — 862815030916538 EE — — B 73
O | = — 10000 3 — — — 862815037385281 EE — — B 73
O | = — 10000 3 — — — 862815037353834 EE — — B 73
o | = — 10000 3 — — — 862815037403803 EE — — B 73
O | = — 10000 3 — — — 862815037396841 EE — — B 73
| 2FE | mmEn | Famme





图3‑19无线参数界面
无线参数界面显示无线参数信息，点击右边修改，进入无线参数修改界面，用户可以修改无线模块的相关配置。
无线参数修改界面中的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	端口
	无线模块对应的端口号。

	手机号码
	无线模块对应的SIM卡号码，需要手动配置。

	查询方式
	支持短信、USSD和SIM三种获取SIM卡号码的方式。注：CDMA不支持USSD方式。

	目标号码
	设置短消息发送的目标号码。

	发送内容
	设置短消息发送的内容。

	匹配关键字
	设置用于获取收到的短信中手机号码所匹配的关键字。

	去掉号码前缀位数
	设置去掉手机号码前缀的位数，最多只能去掉4位。

	SIM卡注册上后获取号码
	设置是否在SIM卡注册成功后再获取手机号码。

	查询结果写到SIM
	设置是否将查询到的手机号码写入到SIM卡中，默认为是。

	模块发送音量
	无线模块的发送语音音量，即从IP到GSM/WCDMA/CDMA侧的增益。默认值：GSM模块为3，WCDMA模块为10000，CDMA模块为1，SIMCOM模块为10400。

	模块接收音量
	无线模块的接收语音音量，即从GSM/WCDMA/CDMA到IP侧的增益。默认值：GSM模块为70，WCDMA模块为3，CDMA模块为2，SIMCOM模块为7000。

	非4G网络禁止外呼
	设置在非4G网络下是否能外呼，默认为关闭，此配置项仅支持LTE网关。

	网络扫描模式
	设置SIM卡注册时，模块选用哪种网络扫描模式。注：此配置只支持LTE和WCDMA系列网关。

	运营商
	模块所属的无线网络运营商，自动获取。CDMA模块无该配置。

	GPRS
	设置网关开启和关闭GPRS功能。该功能仅支持GSM网关。

	频段选择
	设置SIM卡注册的基站频段。如果进行频段选择操作请重启网关。此功能只支持WCDMA网关。

	应用到所有模块
	设置是否将除手机号码外的所有配置应用到所有模块。

	IMSI
	国际移动用户识别码，这是SIM卡的唯一标识。

	ICCID
	集成电路卡识别码即SIM卡卡号，相当于手机号码的身份证。 ICCID为IC卡的唯一识别号码，共有20位数字组成。

	IMEI
	国际移动电话设备识别码。

注：CDMA网关无该配置。

	工作频段
	显示当前端口所插SIM卡能工作的频段。CDMA模块无该配置。

	模块状态
	显示模块当前的状态。


点击修改，将修改后的设置保存至网关，点击重置可恢复当前配置；点击返回可直接取消设置。
3.6.3. 呼叫转移
呼叫转移界面中的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	端口
	无线模块对应的端口号。

	手机号码
	无线模块对应的SIM卡号码。

	无条件呼转
	设置是否开启无条件呼转及呼转号码。

	遇忙呼转
	设置是否开启遇忙呼转及呼转号码。
注：若使用该功能需关闭呼叫等待功能。

	无应答呼转
	设置是否开启无应答呼转及呼转号码。

	不可及呼转
	设置是否开启不可及呼转及呼转号码。

	设置状态
	显示呼转业务设置结果。

	查询状态
	显示查询呼转设置的结果。CDMA网关无该配置。

	取消所有
	取消对所有呼转业务的设置。该配置项在未勾选任何呼转条件时出现。


点击右边修改，进入呼叫转移修改界面，如图3‑20；用户可以修改呼叫转移的相关配置。点击修改，将修改后的设置保存至网关，如果保存后弹出页面提示“呼转业务设置中，请查看呼转业务设置状态”，点击确定后，可以查看呼转业务设置结果。点击重置可恢复当前配置；点击取消可直接取消设置。
[image: image45.png]Part 2
Part s
Port 10
Port 14
Port 18
Port 22
Port 28
Port 30

O st {

SBALOFSE
FEETFE
FARTFHESE

} o O missia

Port 3
Part 7
Port 11
Port 15
Port 18
Port 23
Port 21
Port 31

Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port

4
s

12
1
e
2
2
2





图3‑20呼叫转移修改界面
3.6.4. 短信息
短消息参数界面显示短消息收发的相关信息。
点击短消息中心，可进入短消息中心修改界面。点击该界面中的保存按钮将修改后的参数保存至网关，点击关闭取消修改。
注：CDMA网关无短消息中心配置项。
点击收件箱，可进入接收详情界面，显示短信接收的远端手机号码、时间、内容等相关信息。
如果需要删除短信息接收记录，可以在收件箱界面中选择对应端口前的复选框，然后点击删除所选。
点击发件箱，可进入短信发送详情界面，显示短消息发送的状态、远端手机号码、时间、内容和发送结果等相关信息。
如果需要删除发送记录，可以在发件箱界面中选择对应端口前的复选框，然后点击删除所选。也可以点击右下角过滤按钮，根据设置的条件过滤收/发件箱中短消息。全选指选中当前页面可以选定的全部项目；全不选指取消选中当前页面已经选定的全部项目；清空记录用于一键清除所有接收/发送记录；返回用于返回上级页面。
点击发送短消息，可进入发送短消息界面。
发送短消息界面中的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	端口
	选择用来发送短消息的端口。目前支持三种模式：指定端口，自动，群发。

	号码导入
	点击浏览，选择需要导入的号码文件后点击导入，可导入该文件。

	发送至
	输入短消息需要发送至的远端号码。

	发送类型
	基本参数界面中配置短信发送类型为“自动”时，发送类型可选普通或者闪信；配置为“普通”时，发送类型默认为普通；配置成“闪信”时，发送类型默认为闪信。

	编码格式
	短消息的编码格式，包含GSM 7bit和UCS2两种格式。

	短信内容
	需要发送的短消息的内容。

	发送结果
	显示短消息发送结果。


点击发送，将短消息发送出去，点击清空发送结果，将清空所有发送结果，点击重置可恢复当前配置；点击返回可返回上级页面。
3.6.5. SMPP
SMPP，即短消息点对点协议。无线网关作为SMSC（即短消息服务中心）可以接收SME（短消息实体）提交的短消息，进而递送短信给运营商，并根据需要可返回DLR（递送状态报告）给SME；另外反方向可以将来自运营商的短信下发给SME；最多支持32个SME同时连接到SMSC，每个SME可绑定相应的网关通道。

基本设置和账号配置界面各项的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	启用
	设置开启和关闭SMPP功能，默认关闭。

	端口号
	SMPP服务器的端口号。

	转发短信
	设置是否开启短信转发功能，默认为禁用。

	报告开关
	设置是否开启短信转发的状态，默认为禁用。

	帐号
	客户端的账号。

	密码
	客户端账号的密码。

	关联端口
	绑定的端口号。


点击保存，将配置保存至网关，点击取消可取消修改或添加，返回上一界面。全选指选中当前页面可以选定的全部项目；全不选指取消选中当前页面已经选定的全部项目；反选指取消选中当前页面已选中的项目，并选中原先未选中的项目。删除帐号用于删除所选的帐号；清空帐号用于一键清除所有帐号。所有配置均需重启后生效。
3.6.6. SMS over SIP
无线网关支持SMS over SIP功能，也就是SMS SIP消息呼转功能。

SMS over SIP设置界面中的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	启用: SIP->SMS
	禁用或开启。

	协议模式
	两种模式：简单和通用。简单模式：短信发送的目标号码由SIP协议中的Head部分的to字段（display或SIP帐号）指定，通过匹配to字段的SIP帐号和网关通道的SIP帐号来选择相应的通道进行短信发送，sip body部分即为短信内容 ；通用模式：短信目标号码、网关发送通道、短信内容等都在sip body中指定，采用类似于json格式的字符串。 

	启用: SMS->SIP
	禁用或开启。

	主体标识
	默认为网关序列号。

	协议模式
	两种模式：简单和通用。简单模式：网关接收通道对应的SIP帐号体现在sip head的from字段中，sip body部分即为短信内容，主体标志无效；通用模式：主体标志、网关接收端口及卡槽号、短信来源号码、接收短信的SIM卡号码、短信接收时间、短信内容等都在sip body中以类似json格式的字符串说明， 主体标志默认为在网关序列号后添加“标志是哪台网关收到了短信”。

	SIP地址
	网关对端SIP平台的IP地址。

	SIP端口
	网关对端SIP平台的端口地址。

	SIP用户名
	网关对端SIP平台的SIP账户的用户名。


设置完成后，点击保存，将配置保存至网关，点击重置可恢复当前配置，所有配置均重启后生效。
3.6.7. IMEI
[image: image46.png]TETHBRE

T EAIETERIRS » 4R TRS AR &, BT R TR,
(—IRBFMHAR

TETIEIIRE R A B A R A TS
COFTRTELAR

R SR TR AARR T AT aRE .
CIRFER

ERIELERIRS LT A ARE » TR HESTRE
FATTREERS, BESHIAE.

Oheges





图3‑21 IMEI界面
IMEI界面如图3‑21所示，用户需仔细阅读IMEI修改服务协议并选择接受该协议，方可进入IMEI-设置界面。IMEI设置包含手动修改和自动修改两种方式，点击手动修改，进入手动修改界面。
点击手动修改界面上恢复初始值，会显示网关默认的原始IMEI信息，如有需要可保存使用。
如点击自动修改，进入自动修改界面。
自动修改界面下，修改策略选择基于时间/呼叫时，IMEI生成方式只有自动生成，当修改策略选择每次换卡时， IMEI生成方式包含四种方式：自动生成、基于号码（服务器）、基于号码（对应表）和基于IMSI（对应表）。自动生成模式需要用户自己填写IMEI TAC和IMEI序列号范围，具体IMET生成方式见错误！未找到引用源。下注意说明；基于号码（服务器）方式是从服务器中获取IMEI值，需要填入服务器地址（如http：//201.123.115.111）；基于号码（对应表）方式是从手机号码和IMEI码对应表中直接获取，用户可以在界面中直接添加或者导入对应表文件，对应表填写格式见界面下方注意说明；基于IMSI（对应表）方式是从SIM卡的IMSI码对应表中直接获取IMEI码，用户可以导入对应表文件，对应表填写格式见界面下方注意说明。
设置完成后，点击保存，将配置保存至网关，点击重置可恢复当前配置。
注：CDMA网关无该配置。
3.6.8. USSD
USSD设置界面中的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	USSD缺省编码
	设置USSD的缺省编码，包含ASCII和UCS2两种。默认值为ASCII格式。

	端口
	设置用来发送USSD请求的端口。对于16/32路网关，端口插卡后，USSD界面会显示当前端口正在使用的卡槽号。

	USSD请求
	输入USSD请求内容。

	USSD响应
	显示USSD响应结果。

	全部
	点击全部，可以选择所有可用端口，发送相同内容的USSD请求。


USSD界面中，点击发送，将USSD请求发送出去，点击清空数据可清空所有数据。
注：CDMA网关无该配置。
3.6.9. Email
Email设置界面中的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	邮箱帐户、密码
	设置邮箱帐户和密码。

	发件服务器、端口
	设置发件服务器的地址和端口。

	收件服务器、端口
	设置收件服务器的地址和端口。

	SSL
	设置是使用SSL加密收发邮件。

	日志查询
	点击可查看邮件转短信的日志信息。

	端口绑定邮箱
	该功能启用后，可将邮箱地址绑定到端口上。点击设置，进入端口绑定邮箱设置界面。

	短信转邮件
	该功能启用后，可以将短信转发为邮件。

	目标邮箱地址
	短信转邮件需发送的目标邮箱地址。

	邮件主题
	设置短信转邮件的邮件主题。

	邮件转短信
	该功能启用后，可将指定格式（见错误！未找到引用源。中注4和5）的邮件转发为短信。

	收取邮件周期
	设置收取邮件的周期。单位为分钟，范围为1～60。缺省值为5。

	邮件过滤方式
	设置邮件转短信的发送方式，包括主题匹配和号码匹配两种。默认值为主题匹配。

选择主题匹配方式时，邮件主题可自主设置，邮件格式为“[Number]XXX[End]  [SMS]YYY[End];(不区分大小写)”；

选择号码配方式时，邮件主题必须为号码，可支持多个号码，用“,”分隔，邮件内容为“[SMS]......[end]”。

	邮件读取后的删除方式
	邮件读取后的删除方式有四种：不删除，无条件删除，删除匹配的邮件，删除匹配或超过20k的邮件。

	短信发送端口
	设置短信发送的端口号。缺省值为自动。

	短信编码格式
	设置邮件转短信时的短信编码格式，缺省为UCS2，可以配置为GSM 7bit（当邮件内容含有中文时，建议使用UCS2格式）。

	邮件回执
	设置是否接收邮件发送成功或失败的回执。


点击保存，将配置保存至网关，点击重置可恢复当前配置。
3.6.10. SIM卡管理
[image: image47.png]WO | smia | SR | smRe | 8B | swke | SR | smR | BB | GHUASAREE | SRR | siEsa | Rk
1| Bem | ez | @EE Bxr Bxr il il il 73
2 BAr BAr Biem | seren | @EE B 2 ®id r3
3 BAr Biem | sesse | @A BAr B ®id ®id r3
4 BAr BAr BAr Bem | worsosses BR 2 ®id r3
B BAr Biem | seosorss | [@EE BAr B ®id ®id r3
6 @BEF Bxr Bxr Bxr =i 3
T @REE BAr BAr BAr BA % % 73
s | BEF Bxr Bxr Bxr il % % 3
s | BEF Bxr Bxr Bxr il % % 3
0 | @BEF Bxr Bxr Bxr il % % 3
u | BEE Bxr Bxr Bxr il % % 3
2 | BEF Bxr Bxr @BxF =i 3
5| BEF Bxr Bxr @BxF =i 3
u | BEF Bxr Bxr @BxF =i 3
5 | BEE Bxr Bxr @BxF =i 3
s | @EE BAr BAr BAr BA i i (4





图3‑22 SIM卡管理界面
SIM卡管理界面显示各SIM卡的使用状态、管理SIM卡的切换策略，直接点击有卡状态的SIM卡可将其设置为使用状态，原使用状态的SIM卡将变为有卡状态。点击修改，可以修改各项配置。
SIM卡管理界面中的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	端口
	当前配置的端口在物理设备上的对应序号。

	自动切换至可用卡槽
	该功能启用后，当使用中的SIM卡被拔出或损坏导致对应端口为不可用时会自动切换至其余已安装了可用SIM卡的卡槽上。默认为开启。

	SIM卡切换策略
	设置SIM卡切换策略，包括基于时间、基于呼叫、基于短信、固定时间和关闭五种，其中基于呼叫有呼出、回铃和通话三种统计方式可选，默认为关闭。

	SIM卡分组功能
	该功能启用后，可以将端口中的各个SIM卡分为两组。默认为关闭。

	分组设置
	设置SIM卡的分组情况。

	使用策略
	设置SIM卡分组的使用策略，包括只用一组和两组循环两种。

	应用到所有端口
	设置是否将以上配置应用到所有端口。


点击修改，将配置保存至网关，点击重置可恢复当前配置，点击返回可取消修改。
注：1，该配置只出现在SMG4016和SMG4032系列网关；2，三种切卡方式优先级：自动切换至可用卡槽>SIM卡分组功能>SIM卡切换策略。不建议同时开启它们。
3.6.11. PIN码管理
[image: image48.png]FETB | FEE | BB





图3‑23 PIN码管理界面
PIN码管理界面如图3‑23所示，显示各SIM卡状态以及PIN码和PUK码的设置状态，点击修改，进入修改界面如下图3‑24。
[image: image49.png]iR =N v

ST EeO=

il

VE PIRIFUGSRRE A A KEIPRR » I RERTE





图3‑24修改PIN码管理界面

点击上图中“是”，输入正确的PIN码，点击修改，锁定该SIM卡，SIM卡被锁定后，将不能进行呼入呼出，见下图3‑25。
[image: image50.png]FETB | FEE | BB

i
Ll





图3‑25SIM卡锁定需要PIN码
点击上图上修改，提示输入PIN码，见下图3‑26所示。
[image: image51.png]iR =N v

VE PIRIFVGSER E A A KEIPRR » I RERTE





图3‑26输入PIN码
输入正确PIN码后，该SIM卡仍然处于锁定状态，但不需要PIN码，端口状态界面处该端口显示为空闲，可以进行呼叫，见下图3‑27。
[image: image52.png]FETB | FEE | BB





图3‑27 SIM卡锁定无需PIN码
点击图3‑27上修改，可以对SIM卡解锁或者修改PIN码，界面如下图所示。
[image: image53.png]iR =N

ST ©=20=7
TN Or0@O=
E PIVPURA E AV KRR, R R





图3‑28 S锁定SIM卡或修改PIN码界面

如果连续三次输入错误的PIN码，SIM卡被锁定，不可进行呼入呼出操作，需要PIN码和PUK码进行解锁，见下图3‑29所示。
[image: image54.png]FETB | FEE | BB

i
i





图3‑29 SIM卡锁定需要PIN码和PUK码
点击上图修改，再次进行PIN码管理界面，输入PUK重新设置PIN码，如下图3‑30所示。
[image: image55.png]iR =N

" )
mgnn —

VE PIRIFVGSER E A A KEIPRR » I RERTE





图3‑30设置新PIN码界面
正确输入PUK码，重新设置PIN码后，SIM卡仍然处于锁定状态，但无需PIN码和PUK码，端口状态界面处该端口显示为空闲，可以进行呼叫。点击修改，将配置保存至网关，点击重置可恢复当前配置，点击取消可取消修改。
注：如果输入PUK码错误次数累计达到10次，SIM卡将永久被锁定，该卡报废，需重新换卡。
3.6.12. 基站选择
基站界面显示各端口SIM卡搜索到并可以连接的基站信息，根据基站综合能力，推荐优先连接的基站从左向右排列。点击修改，进入锁定基站界面。
基站锁定界面中的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	端口
	当前配置的端口在物理设备上的对应序号。

	序号
	搜索到的基站对应的序号。

	BS
	各基站的频点号。

	LAC
	各基站的位置区号码，为十六进制数据。

	CELLID
	各基站的小区号，为十六进制数据。

	手动锁定
	选择序号，点击后面锁定按钮，手动锁定基站。SIM卡将随机连接到被锁定的基站。

	自动锁定
	选择序号，自动锁定基站后，SIM卡将按照已设置的切换时间顺次循环连接到被锁定的基站。

	切换时间
	设置连接基站的切换时间。

	基站使用
	选择自动锁定的基站序号。


点击保存，将配置保存至网关，点击返回可取消修改，返回上一界面。如果需要取消基站锁定，可以在基站选择界面中选择对应端口前的复选框，然后点击取消锁定。全选指选中当前页面可以选定的全部项目；全不选指取消选中当前页面已经选定的全部项目；查询指查询所选端口SIM卡可连接的基站信息。
注：只有GSM系列网关支持该配置。
3.6.13. 上网设置
上网管理界面显示各SIM卡端口上网相关信息，如启动访问时间，已消耗流量等，点击修改，进入修改界面。
[image: image56.png]VRLEE http://wwn. sina. con. en/
A

R

it 8 -

i SA18 [o] w[-] w]-]

BREIEERO

w0 OmOA
01 Moz Doz D4 Clos Cos Dot Do

EORBHTEE 108 MR, HEATRE LUEER A





图3‑31上网设置修改界面
上网设置界面中的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	端口
	当前配置的端口在物理设备上的对应序号。

	自动消耗流量
	该功能启用后，SIM卡将根据设置自动上网消耗流量。默认为关闭。

	URL设置
	设置URL地址，填写格式见注2。

	APN设置
	设置APN，具体咨询SIM卡对应运营商。

	访问次数
	设置SIM卡上网的次数，取值范围为1~500。

	计时周期
	设置SIM卡上网的计时周期。

	启动上网时间
	设置SIM卡开始上网的时间。

	应用到其它端口
	设置是否将以上配置应用到其它端口。


点击保持，将配置保存至网关，点击重置可恢复当前配置，点击取消可取消修改。
注：只有WCDMA系列和LTE系列网关支持该配置。
3.6.14. AMD
AMD配置界面用于设置检测真人摘机的相关参数，界面中的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	外呼AMD检测
	设置外呼时是否开启AMD检测，默认为不开启。

	拨号后线路上无声的超时时
间
	判断外呼拨号后线路上无声的时间是否超时，单位毫秒，缺省值30000。

	检测到信号音或彩铃后无声
的超时时间
	判断检测到信号音或者彩铃后无声的时间是否超时，单位毫秒，缺省值15000。

	整个AMD检测的超时时间
	判断整个AMD检测过程是否超时，单位毫秒，缺省值70000。

	持续检测到Tone的上限个数
	判断检测到信号音的时间是否超时。

	声音进入高电平的最低持续时间
	设置声音进入高电平的最低持续时间，单位毫秒，缺省值150。

	声音进入低电平的最低持续时间
	设置声音进入低电平的最低持续时间，单位毫秒，缺省值400。

	摘机问候语之中低电平的最大持续时间
	设置真人摘机后问候语之中低电平的最大持续时间，单位毫秒，缺省值0。

	摘机问候语之前的最低静音持续时间
	设置真人摘机的问候语之前的最低静音持续时间，单位毫秒，缺省值600。

	摘机问候语的最低持续时间
	设置真人摘机的问候语的最低持续时间，单位毫秒，缺省值180。

	摘机问候语的最大持续时间
	设置真人摘机的问候语的最大持续时间，单位毫秒，缺省值1200。

	摘机问候语之后的最低静音持
续时间
	设置真人摘机的问候语之后的最低静音持续时间，单位毫秒，缺省值1200。

	静音能量门限
	设置声音能量是否为静音的阀值，能量数值，缺省值180。

	信号音的能量差距比例
	设置信号音中高低能量的差距比例。

	AMD调试信息输出至Syslog
	设置是否将AMD调试信息输出至Syslog日志。

	不检测其他摘机信号
	设置是否检测其他摘机信号音。


点击保存，将配置保存至网关，点击重置可恢复当前配置。
注：只有CDMA系列网关支持该配置。
3.6.15. 主叫隐藏
主叫隐藏配置界面用于设置被叫用户是否显示主叫号码，该功能的实现需要运营商的支持。选择端口，点击开启，将开启主叫隐藏功能，点击关闭，将关闭主叫隐藏功能。
注意：只有WCDMA和LTE系列网关支持该配置。
3.6.16. SIM卡方式
[image: image57.png]s Sinbanldfzt -





图3‑32SIM卡方式设置界面
SIM卡方式设置界面用于设置无线网关获取SIM卡的方式，可设置为无、局域网模式、SIMBANK模式。无即不与其他设备连接；局域网模式需要配置局域网内无线网关的IP地址，无线网关也需要开启局域网模式并且配置SIMBANK的IP地址后，实现与局域网内的无线网关连接使用；SimBank模式需要开启集中管理配合使用，可以与集中管理平台上的无线网关连接使用。
注意：只有GSM、CDMA、LTE系列网关支持该配置。
3.6.17. 呼叫等待
呼叫等待状态界面设置开启/关闭模块的呼叫等待功能。选择端口后，点击保存将开启模块的呼叫等待功能。状态栏可以查看模块呼叫等待的设置结果。
注意：CDMA系列网关不支持该配置。
3.6.18. 锁卡
锁卡功能主要用于锁定网关上的卡槽，锁定之后就不能用该卡槽进行呼叫了，可以通过某种呼叫条件进行自动锁卡，也可以直接手动锁定卡，还可以通过网关的API请求去锁卡。具体锁卡配置可以看网关的锁卡配置页面。
锁卡列表界面中，点击右边修改，进入锁卡设置界面，用户可以修改锁卡的相关配置。
锁卡界面中的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	端口
	网关端口号。

	无应答次数
	设置连续无应答多少次进行锁卡。

	锁定时长
	设置卡槽的锁定时间。

	插拨sim卡解锁
	插拔SIM卡后，设置是否对卡槽解锁。注：SMG4002、SMG4004、SMG4008系列以及G1、W1、LC1系列网关均不支持该配置。

	No Carrier次数
	设置连续No Carrier多少次进行锁卡。

	通话次数
	设置通话多少次进行锁卡。

	短秒次数
	短秒通话指通话低于多少秒的通话，比如设置5秒，就认为少于5秒的通话是短秒通话。设置连续短秒通话多少次进行锁卡。

	短秒数
	设置通话时间低于多少秒为短秒通话。

	连续快速应答次数
	设置连续快速应答多少次进行锁卡。

	快速应答时间
	快速应答指在多少时间内应答的电话称为快速应答，这个时间就是快速应答时间，在这个时间内的应答都是快速应答。

	连续外呼用户忙次数
	设置连续外呼遇忙多少次进行锁卡

	连续外呼拨号失败
	设置连续外呼拨号失败多少次进行锁卡。

	应用到所有端口
	将锁卡相关的配置应用到网关的所有端口。


点击修改，将修改后的设置保存至网关，点击重置可恢复当前配置。点击返回则返回锁卡列表。全选指选中当前页面可以选定的全部项目；全不选指取消选中当前页面已经选定的全部项目。解锁指将锁定的卡槽进行解锁设置，解锁成功之后，如果该卡槽处于使用状态，可以继续呼叫；锁定用于锁定某些符合锁卡条件或者需要手动锁卡的卡槽，锁定成功之后，如果某卡槽处于使用状态将不能进行呼叫。
卡槽锁定后，锁卡列表以及端口状态界面会显示当前锁定的卡槽。
3.7. 通话管理
通话管理包括余额查询、端口限制、名单计时、Tel(IP自动路由、黑名单、短信计数、自动功能和端口计费八个部分。余额查询用于查询手机号码的所剩时间及余额；端口限制用于统计端口对应号码相关的呼叫时长信息；名单计时用于设置计时规则对目标号码的呼叫进行计时统计及管理；Tel(IP自动路由用于设置远端电话回拨到网关的路由；黑名单功能开启后可以设置禁止呼入网关的号码表；短信计数用于统计端口对应号码相关的短信发送数量信息；自动功能用于在特定条件下进行端口间互相呼叫与互发短信，以防止被运营商封杀；端口计费用于统计端口对应号码相关的呼叫计费信息。
3.7.1. 余额查询
余额查询界面可以查询指定手机号码的余额。通过点击界面中的修改查询方式进行修改。
查询方式修改界面中的配置项说明如下：
	配置项
	说明

	查询方式
	设置查询余额的方式。目前支持三种方式：短信，ATD，USSD。

	目标号码
	设置查询余额需发送的目标号码。

	发送内容
	设置查询需发送的内容。

	匹配关键字
	关键字填写后，与该关键字匹配的金额将会显示出来。

	SIM卡注册上后查询余额
	设置SIM卡注册到基站后是否自动查询余额。

	定期查询余额
	设置定期查询余额的时间。

	余额不足告警
	该功能开启后，出现余额不足时，网关将以短信或Email方式通知用户，默认为不开启。

	告警阀值
	设置余额不足的告警阀值。

	短信告警、Email告警
	设置余额不足告警时接收短信/Email的地址。

	网页告警
	该功能启用后，网关页面上会显示余额不足的告警信息。

	应用到其它端口
	设置是否将查询条件应用到其它端口或端口组。


点击修改，将配置保存至网关，点击重置可恢复当前配置，点击取消可取消修改。点击测试可设置余额查询的策略，执行该策略来测试余额查询功能，方便用户确定合理的余额查询策略。余额查询策略测试界面显示如下图3‑33所示。
[image: image58.png]MEERET

EENE

#E





图3‑33余额查询策略测试界面
输入匹配关键字及短信内容，点击查询后，将在余额栏显示查询到的余额信息。
3.7.2. 端口限制
端口限制界面显示了端口对应号码的通话时间限制、计时清零周期以及通话时长余量告警等信息。点击端口对应的修改按钮，可以修改该端口限制相关配置。

参数配置界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	端口
	当前配置的端口在物理设备上的对应序号。

	计时单位
	设置通话的计时单位，有1秒、5秒、10秒、20秒、30秒、40秒、50秒和60秒八个选项可供选择。实际通话时间不足该设置时间则按该设置时间计算。如设置计时单位为30s，实际通话时间为72s，网关计时的时间则为90s。

	通话时间是否存到SIM
	设置是否将端口相应卡槽的通话时间写入到SIM卡中，默认为否。开启之后通话时间只会写入到SIM卡中，不会保存在Calltime文件中。此功能除CDMA网关中的中兴模块网关不支持外，其他网关都支持。

	用本地存储的时间更新SIM里的时间
	设置是否将网关中的通话时间更新到SIM卡中，默认为是。

	单次通话时长限制
	设置是否开启该端口上单次通话的时间限制。

	最大通话时长
	设置通话的最大时间长度。

	日通话时长限制
	设置是否开启该端口上每日通话的时间限制。

	无可用时间自动切换SIM卡
	设置当前使用的SIM卡无可用时间时是否自动切换至其他可用SIM卡上。

注： SMG4002、SMG4004、SMG4008系列以及G1、W1、LC1系列网关均不支持该配置。

	总通话时长限制
	设置是否开启该端口上所有通话的时间限制。

	计时周期
	设置端口限制的计时周期。

	计时清零
	设置计时清零的时间节点。

	设置已用时长
	设置端口已用的通话时长。

	通话时长余量不足告警
	该功能启用后，当端口剩余的通话时长不足时，网关将发送告警信息。

	余量告警阀值
	设置余量告警阀值。

	短信告警、Email告警
	设置余量告警方式，通过短信、邮件或者短信和邮件的方式将告警信息发送至相应号码或邮箱。

	呼叫次数限制
	按呼叫的次数对网关的端口进行限制呼叫。

	计次周期
	设置呼叫次数的计次周期，下一个周期开始前会自动清空上个周期的计次。

	最大呼叫次数
	设置一个周期内的最大呼叫次数。

	统计方式
	设置呼叫计次的统计方式。

	无可用次数自动切换SIM卡
	设置当前使用的SIM卡无可用呼叫次数时是否自动切换到其他可用SIM卡上。
注： SMG4002、SMG4004、SMG4008系列以及G1、W1、LC1系列网关均不支持该配置。

	分呼叫次数限制
	设置每分钟呼叫的次数。

	应用到其它端口
	设置是否将以上配置同时应用到其他端口或端口组。


配置完成后，点击修改将以上设置存入网关；点击重置可恢复当前配置；点击返回可直接取消设置。
注：网关在SIMBANK模式下，无端口限制功能。
3.7.3. 名单计时
[image: image59.png]#3|(2A]

BEREL AN





图3‑34名单计时界面
名单计时界面包含端口计时和名单计时规则两部分，用户可自行添加计时规则对端口设置号码的呼叫进行计时。需要先添加名单计时规则，点击添加规则进行添加。
添加名单计时规则界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	号码
	设置需要计时的号码。

	号码导入
	用于导入需设置计时规则的所有号码文件。

	号码匹配规则
	设置号码匹配的规则，包括前缀匹配和全字匹配两种，默认为前缀匹配。

	最大通话时长
	设置通话的最大时间长度。

	计时周期
	设置端口计时的计时周期，包括一日、一周、一个月和一年四个选项。

	计时清零
	设置计时清零的时间节点。


配置完成后，点击保存将以上设置存入网关；点击重置可恢复当前配置；点击返回可直接取消设置。计时规则添加完成后，点击端口计时右上角的设置按钮，可设置端口计时。
[image: image60.png]WO RS WO RS

1o 2 o
ER il
s o 5 o
7l s [

L

RSN L,

R BBST ORTTER





图3‑35端口计时规则设置界面
端口计时规则设置界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	计时规则索引
	端口对应的计时规则的索引号。

	设置已用时长
	设置端口呼叫已经使用的通话时长。


配置完成后，点击保存将以上设置存入网关；点击重置可恢复当前配置；点击返回可直接取消设置。
3.7.4. TEL to IP自动路由
Tel(IP的自动路由用于设置远端号码回拨网关时的呼叫路由，网关默认没有Tel(IP自动路由，点击设置，进行添加。
TEL to IP自动路由界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	路由保持时间
	设置该条路由保持有效的时间。

	路由包含IP侧结束的通话
	该功能选择是，表示当某软终端A通过网关呼叫PSTN终端B，B未接通电话，或者A直接取消呼叫时，当终端B回拨时，该呼叫会经网关直接路由至软终端A。若该功能选择否，表示只有在B未接通电话时，远端B回拨的呼叫才能到达原呼叫的软终端A。


配置完成后，点击修改将以上设置存入网关；点击重置可恢复当前配置；点击返回可直接取消设置。
3.7.5. 黑名单
呼入黑名单设置界面可以设置黑名单用于限制指定号码呼入网关（不限制呼出和收发短信）。该界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	黑名单
	设置禁止呼入的号码名单。

	处理方式
	设置对黑名单号码呼入呼叫的处理方式，包括直接挂机和振铃后挂机两种，默认为直接挂机。


配置完成后，点击保存将以上设置存入网关；点击重置可恢复当前配置。
3.7.6. 短信计数
[image: image61.png]| FHEH

EHAm S A R

B R

1 1378084538

TR

2 —

FOR

5 —

TR

A —

TR

FOR

FOR

TR

TR

FOR

TR

TR

FOR

FOR

TR

TR

FOR

RPN R RN R DR RR





图3‑36短信计数界面
短信计数界面显示了端口对应号码的周期内最大使用量、周期内已使用量以及计数清零等信息。点击端口对应的修改按钮进入计数配置页面，可以修改该端口短信计数的相关配置。

短信计数配置界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	端口
	当前配置的端口在物理设备上的对应序号。

	短信数量限制
	是否开启端口上短信的数量限制。

	最大短信数量
	设置短信的最大数量。

	计数周期
	设置短信计数的计数周期。

	计数清零
	设置计数清零的时间节点。

	应用到其它端口
	设置是否将以上配置同时应用到其他端口或端口组。


配置完成后，点击修改将以上设置存入网关；点击重置可恢复当前配置；点击返回可直接取消设置。
3.7.7. 自动功能
自动功能用来实现通道之间在网关端口满足配置条件时进行自动呼叫或者自动发送短信的功能。该界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	端口
	当前配置的端口在物理设备上的对应序号。

	短信数量限制
	是否开启端口上短信的数量限制。

	最大短信数量
	设置短信的最大数量。

	计数周期
	设置短信计数的计数周期。

	计数清零
	设置计数清零的时间节点。

	应用到其它端口
	设置是否将以上配置同时应用到其他端口或端口组。

	启用端口对呼
	该功能启动后，当配置的条件触发之后，网关的端口之间就会互相呼叫

	最小通话时长
	开启端口对呼时，互相呼叫的通话最小时长

	最大通话时长
	开启端口对呼时，互相呼叫的通话最大时长

	自动发送短信
	该功能启动后，当配置的条件触发之后，网关的端口之间就会互相发送短信

	随机短信
	开启自动发送短信时，会从配置的随机短信中随机选择一条发送。

	按设备运行时间
	开启该功能后，设备的运行时间达到了设置的时间时，端口对呼或者自动发送短信功能就会启动。

	最小运行时间
	设置设备运行的最小运行时间。

	最大运行时间
	设置设备运行的最大运行时间。

	按每累计通话时长
	开启该功能后，当某个端口的通话累计时间达到了设置的时间后，就会和与之绑定的端口进行互相呼叫或者自动发送短信。

	累计通话时长
	设置每个端口呼叫的累计时长，大于或等于这个值就会触发互打或者自动发短信。

	按连续呼出次数
	开启该功能后，当某个端口的连续外呼次数达到设置的次数后，就会和与之绑定的端口进行互相呼叫或者自动发短信。

	连续呼出次数
	设置每个端口连续外呼的次数，大于或等于这个值就会触发互打或者自动发送短信。


配置完成后，点击保存将以上设置存入网关；点击重置可恢复当前配置。
3.7.8. 端口计费
端口计费界面显示了端口对应号码的首计费周期、首费率、次计费周期、次费率、总话费、当前已用金额、计数清零、余量不足告警等信息。点击端口对应的修改按钮，可以修改该端口计费的相关配置。

端口计费配置界面中各配置项的说明如下：

	配置项
	说明

	端口
	当前配置的端口在物理设备上的对应序号。

	通话费用限制
	设置是否开启端口上通话的费用限制。

	计费模式
	设置端口计费的统计方式，分为一般模式和匹配前缀两种。

	计费规则索引
	计费模式为匹配前缀时，计费规则的索引号，每一条计费规则都有唯一的索引号。

	首计费周期
	通话时需要计费的第一个时间段，比如前1分钟

	首费率
	通话时第一个时间段所需要的费用，比如前1分钟5元

	次计费周期
	通话时第一个时间段之后的计费周期

	次费率
	通话时第一个时间段之后每个计费周期所需要的费用

	最大通话费用
	设置通话的最大费用。

	无可用费用自动切换SIM卡
	设置当前使用的SIM卡无可用费用时是否自动切换至其他可用SIM卡。

	计费周期
	设置端口计费的计费周期。

	计费清零
	设置计费清零的时间节点。

	设置已用费用
	设置端口已用的通话费用。

	通话费用余量不足告警
	该功能启用后，当端口剩余的通话费用不足时，网关将发送告警信息。

	余量告警阀值
	设置余量告警阀值。

	短信告警、Email告警
	设置余量告警方式，通过短信、邮件或者短信和邮件的方式将告警信息发送至相应号码或邮箱。

	应用到其它端口
	设置是否将以上配置同时应用到其他端口或端口组。


配置完成后，点击修改将以上设置存入网关；点击重置可恢复当前配置；点击返回可直接取消设置。
点击端口计费页面下方计费规则右边的添加按钮，可以添加新的计费规则，该界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	索引
	每条计费规则的唯一索引

	号码前缀
	设置计费规则中被叫号码的前缀，符合此前缀的呼叫，计费就按此条计时规则计费。

	计费周期
	设置计费规则的时间周期

	费率
	设置每个计费周期所需要的费用。


配置完成后，点击保存将以上设置存入网关；点击重置可恢复当前配置；点击返回可直接取消设置。
3.8. 端口设置
端口设置包括端口设置和端口组设置两个部分。
3.8.1. 端口设置
[image: image62.png]WO | sTERA | WERPER | BAAR | 9ESE | B | BbEA | R | RIS | | e | RHES | R

1 8001 = = il Eiil 73
2 8002 = = il # il Eiil (4
3 8003 = = il # il Eiil (4
4 8004 = = il # il Eiil (4
s 8005 = = il # il Eiil (4
5 8008 = = il # il Eiil (4
7 8007 = = il # il Eiil (4
8 8008 = = = T BR ko (4





图3‑37端口设置界面
端口设置界面显示了网关上的所有端口以及它们的属性和功能。点击端口对应的修改按钮，可以修改该端口的配置，端口属性修改界面
中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	端口
	当前配置的端口在物理设备上的对应序号。

	注册该端口
	设置是否将该端口注册到SIP服务器上。

当此配置项设置为否时，端口设置界面（图3‑37）的注册状态显示为未注册，当此配置项设置为是时，注册状态显示为注册失败或已注册。

	SIP账户
	通过端口向SIP线路发起呼叫时，该号码对应于SIP的username。SIP账户默认值为80XX，其中XX为对应端口的端口号，比如：端口1的SIP账户为8001，端口8的SIP账户为8008。

	认证密码
	该端口注册到SIP服务器上时所使用的密码，发起注册时必须同时填写SIP账户与认证密码。

	接入方式
绑定号码
	端口接入方式包括：

可选项

说明

静态绑定

绑定SIP帐号到无线端口，号码显示在绑定号码栏。
二次拨号（默认值）

此方式下，从端口呼入的电话，会进入IVR系统，IVR提示“请拨分机号”，若语音播放三次后没有输入目标端口号码，无线端口自动挂机；若在规定时间内输入正确目标端口号码，则直接外呼。

注：当SIP设置里启用SIP坐席功能后，接入方式和绑定号码功能将被隐藏。

	回波抵消
	该功能启用时，端口在通话过程中将提供回波抵消功能，抵消效果能够达到128ms。默认值为开启。

	禁止呼出
	该功能启用时，将禁止无线端口外呼。默认值为不启用。

	禁止呼入
	该功能启用时，将禁止无线端口呼入。默认值为不启用。

	主叫检测
	该功能启用时，端口会自动检测来电显示的主叫号码。默认值为启用。


配置完成后，点击修改将以上设置存入网关；点击重置可恢复当前配置；点击取消可直接取消设置。
用户也可以点击批量在一个界面内同时修改多个无线端口的配置，无线端口批量修改界面
中部分配置项的意义与端口属性修改界面的对应配置项相同，其余配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	起始端口
	批量设置开始的端口在物理设备上的对应序号。

	结束端口
	批量设置结束的端口在物理设备上的对应序号。

	是否注册
	端口是否注册到SIP服务器。

	起始SIP账户
	批量设置开始的SIP账户名。

	起始认证密码
	批量设置开始的认证密码。

	SIP账户批量规则
	设置批量设置SIP账户的规则，包括递增和递减两种。

	SIP账户批量步长
	设置批量设置SIP账户递增或递减的步长。

	认证密码批量规则
	设置批量设置认证密码的规则，包括递增、递减和使用相同密码三种。

	认证密码批量步长
	设置批量设置认证密码递增或递减的步长。

	号码规则
	当接入方式为静态绑定时，设置批量设置号码的规则，包括递增、递减、相同三种。

	号码步长
	当接入方式为静态绑定时，设置批量设置号码的步长。


配置完成后，点击保存将以上设置存入网关；点击取消可直接取消设置。
3.8.2. 端口组设置
[image: image63.png]R Sl | @ | SNA | NERAE | mAWO | WOsEAR | WDsEeR EEEFEI | e | weE | e
1 defaalt 12,34 g TRAEM kil (2

1 £IRF 20 £/ 111




图3‑38端口组属性界面
端口组设置界面用于设置端口组。一个端口组可以是一个或多个端口的集合，它主要规定了同一集合内的端口选择方式、认证选择方式等。端口组可以通过点击列表右下角的添加端口组添加。被一个端口组占用的端口不能再被其它端口组选择。
添加端口组界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	索引
	每个端口组的唯一标识，用于在配置路由规则和号码变换规则时对应需要配置的端口组。

	描述
	标识每个端口组的信息，方便查看，默认为default。

	注册该端口组
	设置是否将该端口组注册到SIP服务器上。只有当该配置项设置为是时，用户才可以看到配置项SIP账户和认证密码。

	SIP账户
	通过端口组向SIP线路发起呼叫时，该号码对应于SIP的username。

	认证密码
	端口组注册到SIP服务器上时所使用的密码，发起注册时必须同时填写SIP账户与认证密码。

	认证用户名
	启用IMS网络时，该端口注册到SIP服务器上时所使用的认证用户名。

注：该配置只有在启用IMS网络的情况下才会出现。

	服务器索引
	当前端口组所引用的服务器的索引号。

	认证选择方式
	设置网关在Tel(IP方向上需要以哪种方式进行SIP外呼，包括：

可选项

说明

不使用注册（默认值）

SIP以点对点的方式进行外呼。

以端口组注册

SIP以端口组注册的SIP账户、认证密码进行外呼。

以端口注册

SIP以端口注册的SIP账户、认证密码进行外呼。



	注册状态
	显示端口组注册的情况，见图3‑38。当端口组属性添加/修改界面的注册该端口组选择为否时会显示未注册，当选择为是时则会显示注册失败或已注册。

	端口选择方式
	当端口组收到呼叫时，会以指定的端口选择方式，选择合适的端口进入振铃或接通通话。包括递增、递减、循环递增、循环递减、群振五个可选项，具体说明如下：

可选项

说明

递增（默认值）

每次从序号最小的端口开始按升序进行查找，直到找到空闲的端口。如果没有空闲的端口，则再次从序号最小的端口开始按升序进行查找，直到找到能够进入呼叫等待的端口。

递减

每次从序号最大的端口开始按降序进行查找，直到找到空闲的端口。如果没有空闲的端口，则再次从序号最大的端口开始按降序进行查找，直到找到能够进入呼叫等待的端口。

循环递增

记录之前查找到的端口，从序号为记录端口+1的端口开始按升序进行查找，直到找到空闲的端口。如果没有空闲的端口，则再次从序号为记录端口+1的端口开始按升序进行查找，直到找到能够进入呼叫等待的端口。

循环递减

记录之前查找到的端口，从序号为记录端口-1的端口开始按降序进行查找，直到找到空闲的端口。如果没有空闲的端口，则再次从序号为记录端口-1的端口开始按降序进行查找，直到找到能够进入呼叫等待的端口。

群振

该端口组内所有空闲无线端口全部振铃。



	彩铃
	设置是否启用彩铃功能，默认值为不启用。

注：只有彩铃设置界面存在彩铃信息时且端口选择方式为群振时，该配置才会显示。

	彩铃索引
	当前无线端口所引用的彩铃的索引号。

	端口
	端口组中所包含的端口。端口前的复选框呈灰色表示该端口已被占用或端口不可用，不能选择。选中的端口在图3‑38的列表中显示为包含端口。注意：当一个端口组中包含多个端口时，自动呼叫转接功能无效。


配置完成后，点击保存将以上设置存入网关；点击取消可直接取消设置。全选指选中当前页面可以选定的全部端口；反选指取消选中当前页面已选中的项目，并选中原先未选中的项目。
点击端口组界面中的修改可以对已经配置的端口组属性进行修改。修改界面各配置项的意义与端口组添加界面的配置项相同。

如果需要删除端口组，可以在端口组界面界面中选择对应号码前的复选框，然后点击删除所选。全选指选中当前页面可以选定的全部项目；全不选指取消选中当前页面已经选定的全部项目；反选指取消选中当前页面已选中的项目，并选中原先未选中的项目。清空端口组用于一键清除所有端口组。

3.9. 路由设置
路由设置用于规定IP (Tel/IP和Tel(IP两个方向呼叫的路由选择方式。
3.9.1. 路由参数
[image: image64.png]TEL/TE =ommen [~
T =ommen [~





图3‑39路由参数配置界面
路由参数配置界面可设置路由相关参数，包括IP(TEL/IP和TEL(IP两个部分。IP(TEL/IP是指IP到Tel的呼叫，TEL(IP是指Tel到IP的呼叫。每个部分都可以选择先进行号码变换再路由还是先路由再进行号码变换。默认值均为号码变换前路由。
配置完成后，点击保存将以上设置存入网关。
3.9.2. IP to Tel/IP路由
IP(Tel/IP路由规则配置界面用于配置IP(Tel/IP路由规则。网关上默认路由规则为空，用户可以自行设置路由规则。IP(Tel/IP路由规则添加和显示方式有两种：标准模式和字符模式。
标准模式下，点击添加路由规则进行添加。添加路由规则时，所有配置项都可以使用默认值。
IP(Tel/IP路由规则界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	索引
	路由规则的索引，具有惟一性，并且规定了路由规则的优先级，该配置项的值越小优先级越高。用于当一通呼叫同时匹配多条路由规则时，选用优先级最高的路由规则来处理。

	描述
	用于标识路由规则，方便查看，默认为default。

	呼叫源IP地址
	表示呼叫来自于哪个IP地址。此配置项可以填写具体的IP地址，也可以用“*”表示任意的IP地址。

	主叫前缀、被叫前缀
	主被叫号码开头的字符串。该字符串可以由数字0～9、”[*]”、”#"以及通过“[ ]”规定的字符区间组成。“[ ]” 表示一个字符，该字符是前后用一对”[”、”]”括起来的范围内的任意值，“[ ]”内的值只支持字符“0”~”9”、“-”、”[*]”、”#"和“,”； “-”表示前后两个字符之间的任何字符；“,”表示两个字符或字符区间之间的选择关系。（举例：057[1-3,6]表示字符串0571、0572、0573和0576。）此配置项也可以设置为“*”，表示任意字符串。这两个配置项与呼叫来源IP地址一起规定了呼叫的路由规则，三者缺一不可。

注：”[*]”代表DTFM字符*，而“*”表示任意字符串，可以同时添加多个主被叫前缀，不同前缀间用“:”分开。

	根据号码路由（呼叫目
的）
	此配置项启用时，网关会根据IP端呼入的号码选择该号码对应的端口进行路由。端口的号码可以通过端口设置界面的SIP账户配置项设置。若启用此配置项，呼叫目标无效，IP(Tel/IP路由规则配置界面的呼叫目的显示为根据号码路由。默认为不启用。

	呼叫目标
	指定这条路由规则是按照端口组还是IP地址进行路由。

	目标端口组（呼叫目的）
	指定这条路由规则最终路由的目的端口组。

	目的IP、目的端口
	指定这条路由规则最终路由的目的IP地址和端口。


配置完成后，点击保存将以上设置存入网关。点击关闭可直接取消设置。
保存设置后的IP(Tel/IP路由规则界面如图3‑40所示，显示了一条IP(Tel/IP路由规则，优先级为63，呼叫源IP地址为任意IP地址，不限定主被叫前缀，呼叫目的为根据号码路由。表示在默认情况下，网关会将来源于任意IP地址的呼叫根据呼入的号码路由到对应端口。
如果要增加新的路由规则可以通过点击列表右下角的添加路由规则继续添加。
[image: image65.png]wr | #m | CEIBTPE E=TE | R | B | st [
o & * * * RESBE defaalt (2

TR e

e





图3‑40 IP(Tel/IP路由规则配置界面（含路由规则）
点击图3‑40中的修改可以对已经配置的路由规则进行修改，修改界面同路由规则添加界面，修改界面各配置项的意义与路由规则添加界面的配置项相同。修改界面不允许修改索引。
如果需要删除路由规则，可以在图3‑40界面中选择对应号码前的复选框，然后点击删除所选。全选指选中当前页面可以选定的全部项目；全不选指取消选中当前页面已经选定的全部项目；反选指取消选中当前页面已选中的项目，并选中原先未选中的项目。清空路由可以一键清除所有路由规则。
字符模式下，用户可直接编辑路由规则进行添加和修改，各元素的意义和添加规则详见页面描述。
3.9.3. Tel to IP路由
[image: image66.png]ll =aEa
RS

«

e || =

«

VoIPRE

«

BRREBAMIES

BUEE
APER

«

«

®ORE
BHEE

«

OeB&la

»

BHSH
TP->TelBi




图3‑41 Tel(IP路由规则配置界面
Tel(IP路由规则配置界面显示相关的路由信息。网关上默认路由规则为空，用户可以自行设置路由规则。Tel(IP路由规则添加和显示方式有两种：标准模式和字符模式。
标准模式下，点击添加路由规则进行添加。添加路由规则时，除呼叫目的IP、呼叫目的端口外，其它配置项都可以使用默认值。
Tel(IP路由规则界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	索引
	路由规则的索引，具有惟一性，并且规定了路由规则的优先级，该配置项的值越小优先级越高。用于当一通呼叫同时匹配多条路由规则时，选用优先级最高的路由规则来处理。

	描述
	用于标识路由规则，方便查看，默认为default。

	来源端口组（呼叫来源）
	表示呼叫来自于哪个端口组。此配置项可以选择具体的端口组，也可以选择“*”表示任意的端口组。

	主叫前缀、被叫前缀
	主被叫号码开头的字符串。该字符串可以由数字0～9、”[*]”、”#"以及通过“[ ]”规定的字符区间组成。“[ ]” 表示一个字符，该字符是前后用一对”[”、”]”括起来的范围内的任意值，“[ ]”内的值只支持字符0”~”9”、“-”和“,”； “-”表示前后两个字符之间的任何字符； “,”表示两个字符或字符区间之间的选择关系。（举例：057[1-3,6]表示字符串0571、0572、0573和0576。）此配置项也可以设置为“*”，表示任意字符串。这两个配置项与来源端口组（呼叫来源）一起规定了呼叫的路由规则，三者缺一不可。

注：”[*]”代表DTFM字符*，而“*”表示任意字符串，可以同时添加多个主被叫前缀，不同前缀间用“:”分开。

	呼叫目的IP、呼叫目的端口
	指定这条路由规则最终路由的目的IP地址和端口。


配置完成后，点击保存将以上设置存入网关。点击关闭可直接取消设置。
保存配置后，见图3‑42，显示一条Tel(IP路由规则，优先级为63，呼叫来源为任意号码，不限定主被叫前缀，呼叫目的IP为192.168.1.101，呼叫目的端口为5060（即网关的默认IP地址及端口）。表示在默认情况下，通过Tel外呼时，所有符合拨号规则的呼叫都会被路由到网关。
[image: image67.png]wE | | mWRE | EWES | wuES | oFy BT | LaTEEE) |

o & * * * 192,188, 1. 101 5080

H:WHWW AR

| Si2F 20 £/T 1/1 - t—T F—T BE—T B





图3‑42Tel(IP路由规则配置界面（含路由规则）
点击图3‑42中的修改可以对已经配置的路由规则进行修改，修改界面同路由规则添加界面，修改界面各配置项的意义与路由规则添加界面的配置项相同。修改界面不允许修改索引。
如果需要删除路由规则，可以在图3‑42界面中选择对应号码前的复选框，然后点击删除所选。全选指选中当前页面可以选定的全部项目；全不选指取消选中当前页面已经选定的全部项目；反选指取消选中当前页面已选中的项目，并选中原先未选中的项目。清空路由可以一键清除所有路由规则。
字符模式下，用户可直接编辑路由规则进行添加和修改，各元素的意义和添加规则详见页面描述。
3.10. 号码变换
号码变换包括IP(Tel/IP主叫变换、IP(Tel/IP被叫变换、Tel(IP主叫变换、Tel(IP被叫变换四个部分。
3.10.1. IP to Tel/IP主叫变换
[image: image68.png]«

EfiEs
REES

«

I @

«

VoIPRE
EERE
EERE
EEEE
wmORE
BHERE

SBH

« €«

«

«

=
(6]
=]
i}

»

TE->Te/TPRINE S
Ta-TEENZ R
TeL-TPHIZHR

| s

BERSEIBN




图3‑43IP(Tel/IP主叫号码变换界面
标准模式IP(Tel/IP主叫号码变换界面下,号码变换规则可以通过点击列表右下角的添加变换规则添加。添加号码变换规则时，所有配置项都可以使用默认值。
IP(Tel/IP主叫号码变换规则界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	索引
	号码变换规则的索引，具有惟一性，并且规定了号码变换规则之间的优先级，该配置项的值越小优先级越高。用于当一通呼叫同时匹配多条号码变换规则时，选用优先级最高的号码变换规则来处理。

	描述
	用于标识号码变换规则，方便查看，默认为default。

	呼叫来源
	表示呼叫来自于哪个IP地址。此配置项可以填写具体的IP地址，也可以用“*”表示任意的IP地址。

	主叫前缀、被叫前缀
	主被叫号码开头的字符串。该字符串可以由数字0～9以及通过“[ ]”规定的数字区间组成。“[ ]” 表示一个数字，该数字是前后用一对”[”、”]”括起来的范围内的任意值，“[ ]”内的值只支持数字“0”~”9”、“-”和“,”； “-”表示前后两个数字之间的任何数字； “,”表示两个数字或数字区间之间的选择关系。（举例：057[1-3,6]表示字符串0571、0572、0573和0576。）此配置项也可以设置为“*”，表示任意字符串。这两个配置项与呼叫来源一起规定了呼叫的号码变换规则，三者缺一不可。

注：”[*]”代表DTFM字符*，而“*”表示任意字符串，可以同时添加多个主被叫前缀，不同前缀间用“:”分开。

	左起删除位数
	将当前号码从左至右删除的号码位数，如果此配置项的值大于当前号码的位数，则删除所有号码。

	右起删除位数
	将当前号码从右至左删除的号码位数，如果此配置项的值大于当前号码的位数，则删除所有号码。

	右起保留位数
	当前号码从右至左最多保留的位数。当号码长度超过该配置项的值时，左边多余的号码都会被删除；当号码长度小于该配置项的值时，则对当前号码不予处理。

	前缀添加
	在当前号码的左边（即号码开头）添加指定的信息。

	后缀添加
	在当前号码的右边（即号码末尾）添加指定的信息。


注意：左起删除位数、右起删除位数、右起保留位数、前缀添加、后缀添加五个配置项的对应操作是按此顺序依次执行的。

配置完成后，点击保存将以上设置存入网关。点击关闭可直接取消设置。保存配置后界面如图所示。
[image: image69.png]VIR | | FRES
B

wE | FS | TMRE | EWES | wWOER | reSROE | sRERDN | SRGSOE | WREm | RSEM | | B3
o & * * * o o o weale | (4

1 RIS 00 £/TT 1/1





图3‑44 IP(Tel/IP主叫号码变换界面
点击图3‑44中的修改可以对已经配置的号码变换规则进行修改，修改界面各配置项的意义与IP(Tel/IP主叫号码变换规则添加界面的配置项相同。修改界面不允许修改索引。
如果需要删除号码变换规则，可以在图3‑44界面中选择对应号码前的复选框，然后点击删除所选。全选指选中当前页面可以选定的全部项目；全不选指取消选中当前页面已经选定的全部项目；反选指取消选中当前页面已选中的项目，并选中原先未选中的项目。清空规则可以一键清除所有号码变换规则。
字符模式IP(Tel/IP主叫号码变换配置界面可直接编辑号码变换规则进行添加和修改，各元素的意义和添加规则详见页面描述。
3.10.2. IP to Tel/IP被叫变换
IP(Tel/IP被叫变换的处理方式与IP(Tel/IP主叫变换相同，只是处理的对象由主叫号码变成了被叫号码。IP(Tel/IP被叫号码变换界面中各配置项的意义及配置方法与IP(Tel/IP主叫号码变换界面的配置项相同。
3.10.3. Tel to IP主叫变换
[image: image70.png]VIR | | FRES
A A e hEL:

WE | 3 | HMEE | EWES | WA | zREREN | SRERGR | ARRSEE | WWEM | RSEM | @ | B
o & * * * o o o weale | (4

1 BT 20 £/ 1)1 E—T F—TF F—F BE—T @1 v| 7,

1T




图3‑45Tel(IP主叫号码变换界面
标准模式Tel(IP主叫号码变换界面下,可以通过点击列表右下角的添加号码变换规则添加号码变换规则。添加号码变换规则时，所有配置项都可以使用默认值。
[image: image71.png]EHE
E
SABHO :
IR ¢
BRI :
ERBRRE
BRI
HRRBEH
RO ¢

R

=

default

%

i





图3‑46 Tel(IP主叫号码变换规则添加界面
Tel(IP主叫号码变换添加界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	索引
	号码变换规则的索引，具有惟一性，并且规定了号码变换规则之间的优先级，该配置项的值越小优先级越高。用于当一通呼叫同时匹配多条号码变换规则时，选用优先级最高的号码变换规则来处理。

	描述
	用于标识号码变换规则，方便查看，默认为default。

	来源端口组（呼叫来源）
	表示呼叫来自于哪个端口组。此配置项可以选择具体的端口组，也可以选择“*”表示任意的端口组。

	主叫前缀、被叫前缀
	主被叫号码开头的字符串。该字符串可以由数字0～9以及通过“[ ]”规定的数字区间组成。“[ ]” 表示一个数字，该数字是前后用一对”[”、”]”括起来的范围内的任意值，“[ ]”内的值只支持数字“0”~”9”、“-”和“,”； “-”表示前后两个数字之间的任何数字； “,”表示两个数字或数字区间之间的选择关系。（举例：057[1-3,6]表示字符串0571、0572、0573和0576。）此配置项也可以设置为“*”，表示任意字符串。这两个配置项与呼叫来源一起规定了呼叫的号码变换规则，三者缺一不可。

注：”[*]”代表DTFM字符*，而“*”表示任意字符串，可以同时添加多个主被叫前缀，不同前缀间用“:”分开。

	左起删除位数
	将当前号码从左至右删除的号码位数，如果此配置项的值大于当前号码的位数，则删除所有号码。

	右起删除位数
	将当前号码从右至左删除的号码位数，如果此配置项的值大于当前号码的位数，则删除所有号码。

	右起保留位数
	当前号码从右至左最多保留的位数。当号码长度超过该配置项的值时，左边多余的号码都会被删除；当号码长度小于该配置项的值时，则对当前号码不予处理。

	前缀添加
	在当前号码的左边（即号码开头）添加指定的信息。

	后缀添加
	在当前号码的右边（即号码末尾）添加指定的信息。


注意：左起删除位数、右起删除位数、右起保留位数、前缀添加、后缀添加五个配置项的对应操作是按此顺序依次执行的。
配置完成后，点击保存将以上设置存入网关。点击关闭可直接取消设置。
点击Tel(IP主叫号码变换界面的修改可以对已经配置的号码变换规则进行修改，修改界面各配置项的意义与Tel(IP主叫号码变换规则添加界面的配置项相同。修改界面不允许修改索引。
如果需要删除号码变换规则，可以在Tel(IP主叫号码变换界面中选择对应号码前的复选框，然后点击删除所选。全选指选中当前页面可以选定的全部项目；全不选指取消选中当前页面已经选定的全部项目；反选指取消选中当前页面已选中的项目，并选中原先未选中的项目。清空规则可以一键清除所有号码变换规则。
字符模式Tel(IP主叫号码变换配置界面下，用户可直接编辑号码变换规则进行添加和修改，各元素的意义和添加规则详见页面描述。
3.10.4. Tel to IP被叫变换
Tel(IP被叫变换的处理方式与Tel(IP主叫变换相同，只是处理的对象由主叫号码变成了被叫号码。Tel(IP被叫号码变换界面中各配置项的意义及配置方法与Tel(IP主叫号码变换界面的配置项相同。
3.11. 系统工具
系统工具主要用于整个网关程序的维护，包括口令修改、信息恢复、连通性查询等功能，具体功能列表请见web页面中的显示内容。
3.11.1. 软件升级
软件升级界面用于升级网关的WEB界面、网关服务以及内核与固件的版本。升级时，用户可以点击浏览…，选择对应的*.tar.gz升级包，网关会加载该升级包，然后点击更新。网关会上传升级包，在升级前会进行MD5校验，校验通过，然后进行升级。
更新过程中，用户可以通过下面的升级信息框里的内容来了解系统升级的详细过程。
[image: image72.png]ELlzEE)

IS 23535

WEE Version 2.0.0_2018071108
PSS | Version 2.0.0_2018071109

FEGA | Versien 111

Uboot | Version Aug 08 2017-02:48:31

(el Version #233 Tue Jan 10 14:45:17 CST 2017
BEHE | SNe4004-4LC

B AR H S b BB BRI EL -

[ D

BNERER, REEEEHT
FHRIER

start upload wperade file

HHEH start update bHHE
[setp 1]: check update

uperaden = 1

start wperade!




图3‑48系统更新界面
注：若需退回到之前版本请联系我方技术支持，自行操作可能会导致异常。
3.11.2. 信令抓包
信令抓包界面包括信令抓包、RTP抓包，用户可根据需要选择抓包类型。点击开始，开始相应的抓包，点击停止，停止抓包，点击下载，下载已完成的抓包。
该界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	信令抓包
	选择抓取哪些网关数据，包括SIP信令数据、SYSLOG数据以及集中管理数据。

	RTP抓包
	选择是否抓取RTP包数据。

	启用SYSLOG
	设置是否启用SYSLOG。SYSLOG启用后，需要填写SYSLOG服务器地址和SYSLOG级别。SYSLOG默认为不启用。

	服务器地址
	设置接收日志的SYSLOG服务器地址。

	SYSLOG级别
	设置SYSLOG等级。SYSLOG等级包括：ERROR（错误）、WARNING（警告）、INFO（一般信息）和DEBUG（调试信息）四种。默认值为INFO。

	启用AT调试
	设置是否开启AT调试功能，默认值为否。该功能启用后，AT调试相关信息将会输出到SYSLOG日志中。

	启用AT回显
	设置是否开启AT回显，默认为否。该功能启用后，将同时显示发送和接收的AT消息。

	端口选择
	选择执行AT调试的端口，可以选择单个端口，也可以选择全部端口。

	启用SIM数据调试
	设置是否开启SIM卡数据调试开关。


3.11.3. 端口录音
端口录音界面可对各端口进行录音操作，具体操作方法为：选择端口，点击开始，开始录音，点击停止，停止录音，点击下载，下载已完成的录音。
3.11.4. 呼叫日志
[image: image73.png]MBS || sTrEE Yl # BB T

PREEE [ #= ]

01/16/201T 16:24:37:236 TP 0,

FA "10086" sip:10086G201. 123. 115,179, call-id: dTTH0B1:2b2:3a530VOL0LTVSTUPIRZIQKED £ 10086 34| 10086 (U TP-->TEL/TP BAEHAM 63 % % »

WOFMES SR %03 =) [ &= |
OL/16/2017 16:24:37:236 TR 0, FAIF, “10086" Caip: 00BBG201. 123, 15, 1765, call-id: dTTHOB1 26208 536VIIOLTVSTIGIRZIONED 220 10056 1 10066 [V, T-—>TELITP SREAMG3 » * #
0U/16/2017 16:24:37:212  {BINAIE 122 YN 1008610086 U TP-TEL/TP EMSTIHRANIO

OL/16/2017 16:24:37:277 RIS 122 Y& 1008610086 FUAR TP-TEL/TP ISTHEHRAMI O

01/16/2017 16:24:37:263  {BINAIE 122 IFER Gutobial) 10085

O1/18/201T 10:24:37:287 RIS 122 ST

0U/18/2017 16:24:02:285 BB 122 B
01/16/2017 16:25:00:585  IFE 0 IFULR, B

BB AEERTS R FTBIERE R FICANCEL)




图3‑49呼叫日志界面
[image: image74.png]HEE || SIEEE v reaE

SIPEE

i T#

Via: STR/2.0/UDP 201, 123, 115, 179:5060; b anche s8hGALKIBL4STST 3 rport
Fron: <sip: 10086201, 123, 115. 179>, tag= 1812789738

To: "10086" <sip: 100B6E201. 123 115. 178>; tageBb3£4858

CAlI-TD: 345:3b0b:22cEHOBEVILOLTVSTUGIREZIQKED
CSeq: 2 BIE

Contact.

<sip: 100868201 123. 115, 179:5080>

Wex-Forwards: 70

User-gent: Gatenay
Content-Length: 0

01/18/2017 16:20:48:585

ST2/2.0 200 0K
Via: STR/2.0/UDP 201, 123, 115, 179:5060; b anche s3GABKIB104375T3: rpor 5060

Contact.

<sip: 100868201, 123. 115,36 :8648>

Message received Eron:201.123. 115, 36:8648

To: "10086"<aip: 100686201, 123. 115, 1785; tageBb3£assa
Fron: <sip: 100B201. 123, 115. 179>, tage 1812789738
CAlI-TD: 345:3b0b:22cEHOBEVILOLTVSTUGIREZIANED
CSeq: 2 BIE

User-hgent

Content-Length: 0

01/18/2017 18:24:37 212

TNVITE sip: 100858201, 123, 115. 179 STP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 201, 123. 115368648  branch

Wex-Forwards: 70

Contact.

<sip: 100868201 123. 115, 36 :8648>

eysBean hudicOnly relesse 3015e stanp 27108

Message received Eron:201. 123, 115. 36:8648

HGALK- d5T543-b10£CE3E3 2424511

87545~ rport

[ mm | #=




图3‑50 SIP日志界面
呼叫日志界面下，点击开启日志功能，可以开启呼叫日志和SIP日志，呼叫日志包含了IP通道日志和端口呼叫日志。IP通道日志显示发生在所有IP通道上的呼叫信息。端口呼叫日志只显示发生在所选端口上的呼叫信息。SIP日志则显示所有SIP消息内容。

3.11.5. 操作日志
操作日志界面用于查看WEB上的操作记录。点击刷新，刷新操作记录，点击清空，清空所有操作记录，点击下载，可下载操作记录。重启系统后，操作日志界面自动清空。
注：日志中符号<@#>表示该配置项配置为空。
3.11.6. 更改口令
更改口令界面下，用户可以在此界面更改网关WEB界面的登录用户名和密码。更改口令需要输入原密码，然后输入新用户名及新密码并确认新密码，修改后点击保存即可。点击重置可恢复当前配置。用户名及密码修改后，需要重新登录。
3.11.7. 备份载入
[image: image75.png]MPREEHRENH » AR R B i

PTE LRRE , R IR BASALR s

EEH [ ] i

EE RETHSARIE, AXenHES.





图3‑51数据备份、载入界面
数据备份及数据载入界面下，用户可以点击数据备份栏的备份将网关上的配置备份到本地；也可以点击数据载入栏的浏览…加载本地备份的配置文件，然后点击上传，出现如下图3‑52提示框。
[image: image76.png]MPREEHRENH » AR R B i

PTE LRRE , R IR BASALR s

[ T[T ﬁ
| camanze (53 =,

?) me 2
+) WESARELH? e

e ) me





图3‑52配置文件载入界面提示框
点击确定，将配置文件上传至网关，此时出现“请勿离开本页，系统正在重新启动中”的提示。网关重启后自动使用载入的配置信息覆盖当前配置。点击取消，可以直接取消此次上传。

3.11.8. 恢复出厂
[image: image77.png]EEETARAREHEE

HE ARSI, A OHER ; FCrIrHHh SR SR L (E.




图3‑53恢复出厂界面
恢复出厂设置界面下，用户可以点击恢复将网关上的配置恢复到出厂时的默认配置。
3.11.9. 重启设置
[image: image78.png]EEEATEAEERYS i [WE 2SS

AR T I i





图3‑54重启设置界面
重启系统界面下，用户可以点击重启系统对网关系统进行重启。每次重启系统时，会产生一份dump文件，点击下载，可以下载该dump文件，方便查看问题。
3.11.10. 系统监控
系统监控设置界面用于设置系统监控相关设置。看门狗是防止程序死机而设置的定时复位系统。启用后用户可自行设置喂狗间隔时间, 默认为启用。喂狗时间间隔单位是秒，取值范围为1~15秒，默认值为5秒。检测不到网关服务时自动重启功能启用后，当网关守护程序检测不到服务程序时，自动启动网关服务程序，该配置默认值为启用。
3.11.11. 集中管理
集中管理配置界面下，可启用集中管理功能，启用后，网关可以注册到一个集中管理平台，实现集中管理平台对网关的远程管理。界面中各配置项的具体说明如下：
	配置项
	说明

	管理平台
	选择网关需要注册到的管理平台，包含设备云管理平台和其他两个。

	集中管理协议
	设置集中管理协议，目前仅支持SNMP。仅在管理平台选择为其他时有效。

	SNMP版本
	SNMP协议的版本号，包括V1、V2和V3三个版本，默认为V2。仅在管理平台选择为其他时有效。

	服务器地址
	集中管理平台所在的服务器地址，可以为IP或者域名。

注：配置域名时，需要保证配置DNS，并且可以解析对应的域名。

	监听端口号
	网关上SNMP的监听端口号。仅在管理平台选择为其他时有效。

	账号
	集中管理平台的账号

	等级
	账号等级，包含三个选项：不认证不加密，认证不加密，既认证又加密。

	共同体
	用于获取信息的共同体。

	公司名
	网关在三汇设备云管理平台中注册的名称。

	授权码
	设备注册到集中管理平台时填写的授权码，用于连接时进行校验，校验通过才能将设备成功连接到集中管理平台。

	网关描述
	网关挂载到三汇设备云管理平台中显示的描述，便于在设备分组时进行识别，仅在管理平台选择为三汇设备云管理平台有效。

	工作状态
	显示网关与集中管理服务端的连接状态。


修改后点击保存即可。点击重置可恢复当前配置。也可以选择点击下载MIB文件，MIB文件能让集中管理平台服务器知道我们网关的数据信息结构。
3.11.12. PING测试
Ping测试界面下，用户可以通过网关对指定的IP地址进行Ping测试，检测网关与指定地址的连接情况。该界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	目的地址
	需要进行Ping测试的IP地址或域名。

	Ping的次数
	进行Ping操作的次数，取值范围：1-100。

	包长
	进行Ping操作的每个数据包的数据长度，取值范围：56-1024字节。

	信息
	执行Ping操作时的返回信息，用户可以通过这些信息了解网关与目的地址之间的网络连接情况。


配置完成后，点击开始执行Ping操作。点击结束可以立即结束Ping操作。
3.11.13. TRACERT测试
[image: image79.png]swsic
wxmpn 0





图3‑55Tracert测试界面
Tracert测试界面可用于测试并查看网关与指定的IP地址之间的路由情况。该界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	目的地址
	需要进行Tracert测试的IP地址。

	最大跳转数
	能够显示的网关与目的IP之间的最大跳转次数，取值范围：1-255。

	信息
	执行Tracert操作时的返回信息，用户可以通过这些信息了解网关与目的地址之间的详细跳转情况。


配置完成后，点击开始执行Tracert操作，点击结束可以立即结束Tracert操作。

3.11.14. 无线网络测试
[image: image80.png]el

WS

WISRTERT € ()

ST

o
&





图3‑56无线网络测试界面
无线网络测试界面可用于查看无线网关端口上插入的SIM卡是否能进行正常呼叫。该界面中各配置项的说明如下：
	配置项
	说明

	端口
	需要进行无线网络测试的端口号。

	测试被叫号码
	需要拨打的被叫号码。

	测试通话时长
	通话需要保持的时长。

	测试呼叫次数
	需要进行呼叫测试的次数。


配置完成后，点击开始执行测试操作，点击结束可以立即结束测试操作。
3.11.15. 模块测试
[image: image81.png]#0 ES] 1 F028 [
1 o @ rusEE — FigH all
2 o @ fuEE — Fig all
3 o @ rusEE — FigH all
1 o @ fuEE — Fig all
5 o @ rusEE — FigH all
6 o @ fuEE — Fig all
7 o @ rusEE — FigH all
H o @ fuEE — Fig all
9 o @ rusEE — FigH all
10 o @ fuEE 814252 BisH il
u o @ rusEE — FigH all
12 o @ fuEE — Fig all
1 oA @ rusEE 894905 =31 alll
14 o @ fuEE — Fig all
15 o @ rusEE 18143477061 Bk alll
1 o @ fuEE 1 BisH





图3‑57模块测试界面
模块测试界面用于制造部查看模块是否能正常检测到卡，状态有“检测到卡”和“不可用”两种。
3.11.16. 访问控制
访问控制列表（ACL）界面显示添加的ACL相关命令，配置ACL后，可以限制网络流量，允许特定设备访问，指定转发特定端口数据包等。点击添加命令，可以添加访问控制命令，如图3‑58所示。
[image: image82.png]AL

il 1

ES
&

# i





图3‑58访问控制命令添加界面
在命令栏输入ACL命令，配置完成后，点击保存将以上设置存入网关。点击关闭可直接取消设置。命令添加后需点击应用使其生效。
点击访问控制列表界面中的修改可以对已经配置的命令进行修改，，修改界面各配置项的意义与访问控制命令添加界面的对应配置项相同。修改界面不允许修改索引。
如果需要删除访问控制列表，可以访问控制列表界面中选择对应项目前的复选框，然后点击删除所选。命令删除后，点击应用使删除的命令失效。全选指选中当前页面可以选定的全部项目；全不选指取消选中当前页面已经选定的全部项目；反选指取消选中当前页面已选中的项目，并选中原先未选中的项目。清空列表可以一键清除所有访问控制列表。
注：1、目前网关只支持iptables命令。
2、如果是手动添加、修改命令后，不会立即生效，需点击应用使命令生效，手动删除命令也需点击应用，使删除的命令失效。如果是重启以及导入配置的时候，则命令自动生效，无需点击应用。
3.11.17. 设备锁定
设备锁定功能目前不对外开放，如需开启，请联系三汇技术支持申请通过特定链接来访问网关。
附录A 主要技术/性能参数

外形尺寸：
2/4/8路网关：长×高×深＝260×30 ×153mm3
16/32路网关：长×高×深＝440×44×200 mm3
重量：
4002/4004/4008系列净重：1.2 kg
4016系列净重：2.4kg
4032系列净重：3.1 kg
环境要求：
工作温度：0℃—45℃
储存温度：-20℃—85℃
湿度：8%— 90% 无结露
储存湿度：8%— 90% 无结露
网络接口：
接口数量：2（10/100 BASE-TX（RJ-45））
自适应带宽：支持
自动翻转：支持
串口：
接口数量：1（RS-232）
波特率：115200bps
连接器类型：RJ45转DB-9连接器（4004/4008系列）、Mini-USB连接线（4016/4032系列）
数据位：8 bits
停止位：1 bit
校验：无
流控：无
注意：串口连接时，请按照以上配置进行设置，否则可能造成异常。
电源要求：
接入电压：12V DC ±10%
接入电流：不小于3A直流电源
信令和协议：
SIP信令
兼容的协议：SIP V1.0/2.0、RFC3261
网络协议：
IP v4，UDP/TCP，PPPoE，DHCP，
FTP/TFTP ARP，RARP，NTP，
HTTP，Telnet
音频编解码速率：
	G.711A
	64 kbps

	G.711U
	64 kbps

	G.729A/B
	8 kbps

	G723
	5.3/6.3 kbps

	G722
	64 kbps

	AMR
	4.75 kbps

	iLBC
	13.3/15.2 kbps


采样率：

8kHz
无线特性：

SMS编解码格式：ASCII/UCS2

其他：

LTE系列网关支持VoLTE网络，因此具有呼叫建立快，不受基站容量影响的优点

附录B 常见问题

1. 忘记无线网关的IP地址，如何重新获得？
用户有两种方法得到IP地址：
a) 长按恢复出厂设置键恢复网关的出厂设置，使网关回到缺省的IP地址，网口缺省的地址为：192.168.1.101
b) 外部电话通过拨打任意一个无线端口的号码，再按功能键的方式查询，详见功能键。
2. 哪些情况下可以确定无线网关设备出现故障，需要联系我公司的技术支持协助解决？
a) 网关设备运行时，运行灯不闪烁或告警灯点亮或闪烁，且重启设备或长按恢复出厂设置键并重启设备后，该状态都不消失。
b) 通话过程中出现无声、单通、声音质量不好等问题。
c) 网关设备上的端口正确安装天线并插卡，但端口指示灯在网关启动后始终不点亮或指示灯颜色与端口状态或端口类型不符。
其它问题比如呼叫不通、注册失败、呼叫号码不正确等情况，一般是由配置错误引起的。用户可以参照第3章 WEB配置仔细检查网关的配置状况。检查配置后，如果仍旧无法排除问题，也可以联系我公司的技术支持。
3. 通过某些浏览器进入网关的WEB界面时无法正常登陆，应该如何处理？
请按如下方法在浏览器上进行设置：进入工具(Internet选项(安全，在“受信任的站点”设置中，添加网关当前的IP地址即可。在使用网关的过程中，如果修改了IP地址，需要将新的IP地址添加到以上设置中。
4. 有能呼叫到网关上的手机APP吗？
有。Linphone是一款支持多平台的SIP软电话，目前支持的平台有Linux、Windows、iOS、Android等。需要注册到SIP注册服务器上才能拨打其它SIP设备或者PSTN电话。
5. 网关支持哪些RTP编解码格式？
目前网关支持的RTP编解码格式有：G.711A、G.711u、G.729、G.723、G.722、AMR、iLBC。

附录C无线网关VPN使用说明
1、 无线网关VPN功能的开启：
在web上的高级设置里面有个VPN子界面（网关默认是关闭该功能的）

[image: image83.png]



第1步： 开启的话只要选择“是”，然后点击保存按钮即可，接着会出现如下界面：

[image: image84.png]FS0rEREN ©2 OF

EEERIES





第2步： 选择一个客户端证书（也即客户端的配置文件，配置文件名的后缀必须为“.conf”），点击上传按钮即可。如下图：

[image: image85.png]201123.115.114 7R :

| SE LA , EERAVPN | |
[ B ABSHaE.





第3步： 启动好之后，会得到一个由VPN服务器自动分配的虚拟IP地址，这里注意一下，每上传一次配置文件就会重新分配一次IP地址，重启网关不会改变虚拟IP。这个时候可以使用网关的系统工具的PING测试进行客户端与服务端的IP是否连通的测试，以确定VPN功能是否成功开启。

2、 OPENVPN证书制作：
步骤 1 从VPN服务器端获取client.ovpn文件（文件在安装目录下的sample-config目录下）,重命名为client.conf文件。
步骤 2 检查或者补充文件中的内容。
文件中包含以下内容，黑色内容为固定内容，红色内容按说明进行替换。
client
dev tap（说明：此处根据VPN服务器要求填写tap或tun，暂时只支持tap）
proto tcp（说明：通过tcp协议连接，与服务端保持一致）
;cipher AES-128-CBC（说明：此处选择一种加密算法与客户端保持一致，服务端没有的话客户端就不需要添加）
remote 192.168.143.235 1194 udp（说明：此处填写VPN服务器的IP地址和端口，协议类型可以不写）
;remote-random（说明：若上面配置了多台服务器，让客户端随机连接）
resolv-retry infinite（说明：解析服务器域名）
nobind（说明：客户端不需要绑定端口）
persist-tun
persist-key
mute-replay-warnings（说明：无线网络经常会产生很多重复的数据包。将此标志设置为重复的数据包关闭警告）
    ns-cert-type server
comp-lzo（说明：使用lzo压缩，与服务端一致）
verb 3
;tls-client
;tls-auth ta.key 1（注释：用于开启TLS加密，与服务器端保持一致）
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
说明：此处填写从ca.crt文件中复制过来的密钥
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<cert>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
说明：此处填写从client.crt文件中复制过来的密钥，即处于“-----BEGINCERTIFICATE-----”和“-----ENDCERTIFICATE-----”之间的内容
-----END CERTIFICATE-----
</cert>
<key>
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
说明：此处填写从client.key文件中复制过来的密钥
-----END RSA PRIVATE KEY-----
</key>
（说明：下面这段密钥如果服务端没有开启加密，客户端也就不需要开启加密了，相应的这这段也就不需要进行添加了。）
<tls-auth>
说明：此处填写从ta.key文件中复制过来的密钥
</tls-auth>
从服务端获取的ca.crt client.crt client.key三个密钥文件一定要确保是服务器端最新的才行。
步骤 3 检查或补充完成后，保存文件。注意文件名称后缀必须为.conf。即可上传到设备中。
3、 注意事项：
1. 服务端的vpn服务搭建好之后，可以使用PC机连接一次看看，连接好之后，两台PC机之间是可以PING通的。如果服务器本身就有问题无线网关也是连接不上去的。
2. 确保服务器没有问题，在配置文件制作好之后，可以进行开启VPN功能，无线网关的系统时间和服务器端的系统时间必须保持一致，不然会有连接失败的情况。
3. VPN开启成功之后，可以使用网关的虚拟IP进行呼叫。IP->tel或者tel->IP都是可以通话成功的。
附录D 技术/销售支持

您在使用我们产品的过程中，有任何疑问都可以与我们联系，我们将尽心尽力提供服务。

公司联系方法：
杭州三汇信息工程有限公司

http：//www.synway.cn

地址：杭州滨江区南环路3756号三汇研发大楼9F

邮编：310053

电话：0571-88861158（总机）

传真：0571-88850923

微信二维码：请扫描下图二维码添加公司微信订阅号了解更多详情。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



技术支持：

电话：0571-88921532（工作日8:30 - 17:00）

手机：（0）13306501675（24小时热线）

Email：support@sanhuid.com
销售部：

电话：0571-86695356

Email：13989830066@139.com
[image: image87.wmf][image: image88.wmf][image: image89.wmf]总

部

网关监控端

IP

电话

IP

电话

无线网关

LAN

路由器

局域网

FXO

分支机构

 

1

无线网关

网关监控端

IP

电话

IP

电话

LAN

路由器

局域网

FXO

分支机构

 

2

无线网关

网关监控端

IP

电话

IP

电话

LAN

路由器

局域网

Internet

无线通道

无线通道

无线通道

[image: image90.wmf]串口

通道指示灯

告警指示灯

恢复出厂设置

电源指示灯

运行状态灯

LAN

2

指示灯

LAN

1

指示灯

SIM

卡插槽

[image: image91.wmf]网口

电源接口

[image: image92.wmf]SIM

卡槽指示灯

告警指示灯

运行状态灯

SIM

卡插槽

[image: image93.wmf]网口

电源接口

串口

恢复出厂

设置

接地

螺柱

[image: image94.wmf]SIM

卡槽指示灯

告警指示灯

运行状态灯

SIM

卡插槽

[image: image95.wmf]网口

电源接口

串口

恢复出厂

设置

接地

螺柱

[image: image96.wmf]外置电源输出

12

V

